| Приложение 1. Константи за пресмятане на контролните граници Коефициенти за изчисляване на централни линии и 3 контролни граници за X, s и R контролни карти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. на блюдения в извадка, n | # Карти за ср.стойности |  |  | ## Карта за стандартни отклонения |  |  |  |  | # Карта за размах |  |  |  |  |  |
|  | Коефициенти за КГ |  |  | Коеф. за ЦЛ | # Коефициенти за КГ |  |  |  | Коеф. за ЦЛ | # Коефициенти за КГ |  |  |  |  |
|  | # А | А2 | А3 | С4 | В3 | В4 | В5 | В6 | d2 | d1 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 2 | 2,121 | 1,880 | 2,659 | 0,7979 | 0,000 | 3,267 | 0,000 | 2,606 | 1,128 | 0,853 | 0,000 | 3,686 | 0,000 | 3,267 |
| 3 | 1,732 | 1,023 | 1,954 | 0,8862 | 0,000 | 2,568 | 0,000 | 2,276 | 1,693 | 0,888 | 0,000 | 4,358 | 0,000 | 2,574 |
| 4 | 1,500 | 0,729 | 1,628 | 0,9213 | 0,000 | 2,266 | 0,000 | 2,088 | 2,059 | 0,880 | 0,000 | 4,698 | 0,000 | 2,282 |
| 5 | 1,342 | 0,577 | 1,427 | 0,9400 | 0,000 | 2,089 | 0,000 | 1,964 | 2,326 | 0,864 | 0,000 | 4,918 | 0,000 | 2,114 |
| 6 | 1,225 | 0,483 | 1,287 | 0,9515 | 0,030 | 1,970 | 0,029 | 1,874 | 2,534 | 0,848 | 0,000 | 5,078 | 0,000 | 2,004 |
| 7 | 1,134 | 0,419 | 1,182 | 0,9594 | 0,118 | 1,882 | 0,113 | 1,806 | 2,704 | 0,833 | 0,204 | 5,204 | 0,076 | 1,924 |
| 8 | 1,061 | 0,373 | 1,099 | 0,9650 | 0,185 | 1,815 | 0,179 | 1,751 | 2,847 | 0,820 | 0,388 | 5,306 | 0,136 | 1,865 |
| 9 | 1,000 | 0,337 | 1,032 | 0,9693 | 0,239 | 1,761 | 0,232 | 1,707 | 2,970 | 0,808 | 0,547 | 5,393 | 0,184 | 1,816 |
| 10 | 0,949 | 0,308 | 0,975 | 0,9727 | 0,284 | 1,716 | 0,276 | 1,669 | 3,078 | 0,797 | 0,687 | 5,469 | 0,223 | 1,777 |
| 11 | 0,905 | 0,285 | 0,927 | 0,9754 | 0,321 | 1,679 | 0,313 | 1,637 | 3,173 | 0,787 | 0,811 | 5,535 | 0,256 | 1,744 |
| 12 | 0,866 | 0,266 | 0,886 | 0,9776 | 0,354 | 1,646 | 0,346 | 1,610 | 3,258 | 0,778 | 0,922 | 5,594 | 0,283 | 1,717 |
| 13 | 0,832 | 0,249 | 0,850 | 0,9794 | 0,382 | 1,618 | 0,374 | 1,585 | 3,336 | 0,770 | 1,025 | 5,647 | 0,307 | 1,693 |
| 14 | 0,802 | 0,235 | ,0817 | 0,9810 | 0,406 | 1,594 | 0,399 | 1,563 | 3,407 | 0,763 | 1,118 | 5,696 | 0,328 | 1,672 |
| 15 | 0,775 | 0,223 | 0,789 | 0,9823 | 0,428 | 1,572 | 0,421 | 1,544 | 3,472 | 0,756 | 1,203 | 5,741 | 0,347 | 1,653 |
| 16 | 0,750 | 0,212 | 0,763 | 0,9835 | 0,448 | 1,552 | 0,440 | 1,526 | 3,532 | 0,750 | 1,282 | 5,782 | 0,363 | 1,637 |
| 17 | 0,728 | 0,203 | 0,739 | 0,9845 | 0,466 | 1,534 | 0,458 | 1,511 | 3,588 | 0,744 | 1,356 | 5,820 | 0,378 | 1,622 |
| 18 | 0,707 | 0,194 | 0,718 | 0,9854 | 0,482 | 1,518 | 0,475 | 1,496 | 3,640 | 0,739 | 1,424 | 5,856 | 0,391 | 1,608 |
| 19 | 0,688 | 0,187 | 0,698 | 0,9862 | 0,497 | 1,503 | 0,490 | 1,483 | 3,689 | 0,734 | 1,487 | 5,891 | 0,403 | 1,597 |
| 20 | 0,671 | 0,180 | 0,680 | 0,9869 | 0,510 | 1,490 | 0,504 | 1,470 | 3,735 | 0,729 | 1,549 | 5,921 | 0,415 | 1,585 |