# Инженерен анализ на

# Сигнална лампа

1. Главна функция – предава информация чрез светлинен сигнал/светлинна сигнализация, предупреждение, индикация;

2. Главна функция на детайлите (функционално участие на детайла в СЕ)

| Детайл | Главна функция |
| --- | --- |
| Лампа | Излъчва,осветява |
| Корпус | Защита |
| Контактна пластина | Свързване |
| Винт | Закрепване |
| Ухо | Закрепване |
| Шайба | Закрепване |
| Изолатор | Изолация |
| Скоба | Закрепване |

3. Основни функции на СЕ и реализиращите ги детайли

Входящият поток е ел. енергия,а изходящият- светлинна енергия

ОФ1- провеждане на ел. енергия

ОФ2- провеждане на светлинна енергия

ОФ3- преобразуване на ел. енергия в светлинна

ОФ4- закрепване,включващо вътрешно за техническия обект закрепване и закрепване към околната среда

ОФ5- изолация

ОФ6- защита

4. Функциите на повърхнините на детайла “Основа”. Формата на основата е паралелепипед и за основен се приема изгледа на сборния чертеж.

| Повърхнина | Функция | Форма | Задължителност на формата |
| --- | --- | --- | --- |
| горна, долна | осигурява механичен контакт | равнина | да |
| странични | ограничава детайла | равнина | да |

5. Описване на реда на сглобяване на СЕ

| Операция № | Детайл или СЕ, към който се добавя | Детайл или СЕ,който се добавя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 7 | 6 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 8 | 6 |
| 5 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | 5 |
| 7 | 9 | 5 |

6. Описание технологията на изработване на детайлите

| Вид детайл | Технологични операции |
| --- | --- |
| Метален | Щанцоване(контур и отвори) Пробиване на отвори |
| Листов(скоба) | Огъване |
| С ротационни форми | Струговане |
| Скрепителен(винт,болт) | Фрезоване(глава);резбовалцуване или резбонарязване(резба) |