Протокол по „Електронни регулатори“

Упражнение №3

Изследване на електронен регулатор на температура

| Студент: | Мирослав Райков Кираджийски |
| --- | --- |
| Фак. № | 101207040 |
| Група: | 43 |
| Факултет: | ФЕТТ |

- Теоретична постановка

Система за регулиране е система, в която се упражнява контрол върху една или няколко изходни за системата променливи, наричани контролирани или регулируеми величини. Желаната стойност на регулируемата величина се нарича задание. Разликата между заданието и регулируемата величина се нарича грешка. Целта на всеки регулатор (в частност и на електронните регулатори) е да минимизират грешката. Според липсата или наличието на грешка в установен режим – наричана статична грешка, регулаторите се наричат астатични или статични.

Когато се изисква прецизен контрол на регулируемата величина се използват затворени системи, които имат показаната блокова схема. Много често се използва понятието електронен регулатор вместо затворена електронна схема за регулиране.

Целта на всеки регулатор е да поддържа регулируемата величина Y(t) съответна на заданието R(t). Това става чрез измерване на контролирания изход и сравняването му със заданието. Получената разлика R(t), наричана грешка, се обработва по такъв начин, че да се изравни регулируемата величина със заданието. Функционалната връзка използвана за синтезиране на сигнала U(t) се нарича закон на регулиране. Необходимостта от регулиране се обуславя от наличието на различни смущаващи сигнали, които се опитват да променят контролираната величина.

Блокова схема на устройството:

- Задачи за изпълнение.

1. Да се начертае принципната и блоковата схема и да се изясни принципът на действие на електронния регулатор на температура.

2. Да се определят входните и изходните величини за всеки блок от блоковата схема.

3. Да се наблюдават и начертаят в обща координатна система напреженията в изведените контролни точки на регулатора.

4. Да се наблюдава опитно действието на регулатора на температура.

5. Да се снемат преходните характеристики на всички блокове на регулатора ида се определят еквивалентните им основни динамични звена.

6. Да с определят основните параметри на звената в съответствие с преходните им характеристики.

7. Да се напишат диференциалните уравнения и предавателните функции на всеки блок от регулатора на температура.

8. Да се състави диференциалното уравнение на отворената и на затворената система и съответните предавателни функции.

Схема на опитната постановка:

- Опитни резултати.

Задача 2.

Входната величина за контролера е напрежение.

Входната величина за променливотоковия регулатор е фаза от изхода на ОУ2.

Входната величина за регулируемия обект е променливо напрежение.

Задача 5.

Еквивалентното динамично звено на „регулируемия обект“ е инерционно звено от първи ред.

Еквивалентното динамично звено на „сензора“ е инерционно звено от втори ред.

Задача 6.

Инерционно звено от първи ред:

- Т –

- Y1 –

Инерционно звено от втори ред:

- t1 –

- tA –

- T1 –

- Y1 –

Задача 7.

За контролер и изпълнителен елемент:

- U1.k = U2

- W(p) = k

За обект:

- T.dU2/dt + U2 = k.U1

- W(p) = k/(Tp+1)

За сензор:

- T22.d2U2/dt2 + T1.dU2/dt + U2 = K.U1

- W(p) = k/(T22.p2 + T1.p + 1)