Краткосрочни,средносрочни и дългосрочни променливости-промени в стандартната практика

През 1992 Калкут и Портер създават книга за контрол на проектирането на диаграми,в кочто описват основните правила за подреждане(таблици),чрез които се изчисляват стойностите на централните контролни линии спрчмо зададени данни.В книгата си разглеждат използваните процедури за създаването на контролни диаграми и представят изследването си върху текстове на статистическия контрол на процесите.Калкут и Портър разкриват важна стъпка в изследването на стабилността на контролните диаграми-подгрупирането.То може да бъде естествено или произволно.

При краткосрочните промени бързо се открива променливата,което позволява ранното й отстранчване.Калкут и Портър дават пример за режима на вземане на проби ,в който за контрол се използват  значещите диаграми и диаграмите за обхват.

Етапи при оценяването на допълнителната променливост

1.Тест за допълнителна променливост.

-оценка в границите на стандартното отклонение:  σ= R/dn.

Стандартната грешка от изчислена от тази оценка:σ/√n.

-Друга оценка на стандартната грешка може да се изчисли директно от взетите проби

Всички взети проби могат да бъдат включени в статистически калкилатор,който изчислява стойноста на σе директно.Двете грешки са сравними:

Ако σе≈ σ/√n-няма допълнителна променливост и може да бъде използвана стандартната практика за проектиране на контролни диаграми.

Ако  σе>> σ/√n съществува допълнителна променливост.

В дадения пример σ/√n=0.94 ,а σе =2.45

2.Изчисляване на контролните линии.

Активна линия: X+(-)3σe

Гранична линия: X+(-)2σe

Тези формули са алтернативни на стандартната практика.В дадения пример тези формули дават следните данни:

Горна активна линия:7.39

Долна активна линия:4.94

Горна гранична линия:-7.31

Долна гранична линия:-4.86

Тези стойноси помагат за откриването на систематичното отклонение без преповтаряне на средносрочната промяна на процеса.При взимането на проби важна роля има σе,точният размер на пробата и честотата.

Обобщение на SPC за променливостта използвайки Х и R диаграми:

Нива на SPC за променливост:

1.Проверка на състоянието на контролните карти-серия от измервания,чийто резултати се изобразяват върху Х и R диаграмите,за да се установи дали процесът се променя.Веднъж открити тези промени се отстраняват-това е „статистически контрол”.

2.Изследване на процеса-изследователската способност на процеса показва дали той ще създаде  продукт,който да отговаря на зададените стойности.

3.Контрол на процеса използващ диаграми:

Х и R диаграмите извършват „контрол на границите” и  дава информация относно състоянието на процеса.