9.1.Мерки за наличност и поддръжка.
Система подлежаща на поправка  е система, която след отказ, може да бъде възстановено до 
функциониращо състояние чрез някакви действия, различни от подмяна на цялата система. Имайте предвид, че заменянето на цялата система може да бъде една от възможностите, но тя не е единственият вариант. Поддържащи действия, извършени от едно РС могат да бъдат категоризирани по два начина. Първо, действията по поддръжка могат да бъдат корегиращи  или превантивни. Корегиращи действия са извършват в отговор на системната повреда, докато превантивните действия служат с цел да забавят или възпрепятстват системни откази. Имайте предвид, че превантивните действия могат да са , а  могат и да не са по-евтини и / или по-бързи от корегирашите действия. От друга страна,  действията по поддръжка , може да бъдат свързани с ремонт или подмяна. В дискусиите ни, ние приехме, че система подлежаща на поправка  винаги в едно от двете състояния: функциониране (нагоре) или надолу. Имайте предвид, че една система може да се нуждае от корегиращи  или превантивни мерки. Изпълнението на система подлежаща на поправка може да се измерва чрез няколко начина. Ние разглеждаме три категории на мерки за изпълнение на система подлежаща на поправка: (1) брой на неуспехи, (2) мерки за наличност, (3) мерки за разходите.

Достъпността и надеждността представляват важни параметри за изпълнението на 
система по отношение на способността й да изпълнява необходимата мисия в рамките на определен функционален период. От тази гледна точка, два основни вида системи могат да бъдат съставени: 
• Системи, които трябва да отговарят на определени мисии в рамките на период от целевото 
време: в този случай надеждността е подходящ показател за изпълнение на техните 
способности за постигане на желаната цел, без повреди; 
• Поддържане на системите: в този случай наличността изразява  количествено по подходящ начин способността на  системата да изпълни  възложената мисия във всеки един определен момент от живота й време. Основните процедури по поддръжка, могат да се различават по: А) Ново разписание (Коригиращи): Това е количеството на подменени , ремонтирани или отказали единици;

Б) Превантивни: те са свързани с провеждането на  редовни проверки, и евентуален
ремонт, след задаване на план за поддръжка;

В) Състоятелни: те се състоят на 
извършване на ремонтни действия по откриване на деградация. 
Системен анализ на поправка 

9.1.1. Действия водещи до невъзможност за работа.  
Основният принос за невъзможността за работа на система обикновено идва от: 
1. Неразкрита повреда, т.е. когато един компонент се развали незабелязано. 
Системата продължава работата си, без да забелязват липсата на компонента, докато върху 
този компонент не се направи тест или докато компонента не бъде изискван да функционира. 
2. Изпитвания / профилактика, т.е. когато един компонент, се отстранява от 
система, защото тя трябва да се изпитва или трябва да премине профилактика. 
3. Ремонт, т.е. когато един компонент не е на разположение, тъй като е в ремонт.

Нека с N (т) означаваме броя на системните  повреди в първите t единици време на системната операция. Поради случайния характер на поведението на системата, N (Т) е случайна променлива. По този начин, можем да насочим вниманието си върху очакваната стойност, дисперсията и вероятностното разпределение на N (T).

9.2. Наличност

Наличността може да бъде свободно определена като част от времето,за което системата е в 
функционално състояние. Въпреки това, съществуват четири конкретни мерки за наличност . Всички тези мерки са основани на състоянието на функцията на системата:

Първата от тези мерки е незабавна наличност или точкова наличност, A (t) е вероятността една система (или компонент) да  бъде работещ по всяко време t.

Елементите са функционирали правилно от 0 до t с вероятност R (T) или тя е функционирала 
правилно до момента на последния ремонт във време U, 0 <U <t, с вероятност:

Тогава точковата наличност е сумиране на тези две вероятности, или:

С  m(f), се означава функцията на плътност на подновяване на системата, т.е. степен на изменение на очаквания брой  неизправности по отношение на времето. До момента най-често това е най-използваната мяка за наличност, като ограничаването на наличността е лесно постижима. Все пак, има някои случаи, в които ограничаването на наличността 
не съществува. Третата мярка е средната наличност, Aavg (T) е пропорция на времето на мисията или период от време, в което системата е достъпна за употреба. Тя представлява средната стойност на моментната функция на наличността през период (0, T] и е равна на:

Средната наличност съответства на средното съотношение на "Uptime" през 
първото Т време на функционирането на системата. Тъй като се основава на (Т), средната наличността е обикновено трудно за получаване и се използва рядко в практиката. Въпреки това, тъй като тя обхваща поведението на наличността за краен период от време, тя е ценна мярка за системнотоизпълнение. Другите мерки на наличността е ограничена средна наличност, Aavg.

Когато има такъв вид ограничаване на средните наличности почти винаги то е еквивалентно на 
ограничаването на наличността. За да ни е известно, ограничаване на средните наличности никога не се използва в практиката. Наличност с устойчиво състояние на системата е  границата на Моментната функция на наличността като времето клони към безкрайност или:

Присъщa наличност е наличност с устойчиво състояние, като се вземат по внимание само
коригиращия престой на системата. 
  ИЛИ  
Постигнатата наличност е сходна с присъщата наличност, с изключение че престоите за профилактиката също са включени. По-конкретно, е наличността с равновесно състояние при разглеждането на коригиращи и превантивни престой на система. Тя може да бъде изчислена по примера на средното време между действията по поддръжка , MTBM и средният престой за поддръжка,

Оперативна наличност е мярка за средната наличност за период от време и тя включва всички изпитани източници на престой, като административни престой, логистични престой и др Оперативна наличност е отношението на системата Uptime и общото време. Математически, то се дава с:

Когато цикъл на работа е общия период от време на операция, в които е
разследвана, а ъптайм е общото време, за което системата функционира по време на 
цикъл на работа. Когатоне е посочено изчисление на  престой или профилактика, той връща 
основната работата на системата. Оперативната наличност е тази наличност, която 
клиент действително опитва. Това по същество е наличността на базата на действителните 
събития, които се случват в системата. Предишните наличности са априорни оценки на базата на модели на повреда в системата и престоя за разпределение. В много случаи, оперативната наличност не може да се контролира от производителя, поради промяна на мястото, ресурси и други фактори, които са единствената сфера на крайния продукт. Функциите за разходите често се използват за оценка на изпълнението на системата. Формата на тази функция зависи от надеждността и характеристиките за поддържане на системните интереси. Въпреки това, тези функции обикновено включват набор от следните ценови параметри. 
CF цената на един провал 
CD разходите за единица време на "престой" 
CR цена (за единица време) на коригираща поддръжка 
CP цена (за единица време) на профилактика 
CA разходите за подмяна на системата