Certification Process

Проверката и потвърждението са част от дългия процес на сетификация за всякаква вградена система.  Има различни причини по които даден продукт се нуждае от сертификация. Понякога разрешението /сертификацията/ се изисква поради правни причини . Една от главните причини за сертификация е да се покаже компетентност в определена сфера.

Сертификацията може да е приложима за организации или отделни хора, средства или методи, системи или продукти. Сертификацията на организации се стреми към уверяване че организацията е постигнала определено ниво на опитност и че се съгалсява на определени стандарти и критерии. Това не е приложимо към всички сфери докато е лесно да се раздават процедури в компания , е доста по-трудно да се раздава компетенция с която те са представени. Така че сертификацията е обикновено приложима в сфери като качествено уверяване и тестване  отколкото против дизайн.

Сертификацията може да е приложима и за индивидуални хора където работниците трябва да полушат сертификат за да упражняват дадена професия. Това е приложимо за работници като доктори , адвокати , счетоводители и цивилни инжЕнере. Средствата или методите може също да бъдат удостоверени. Тъй като софтуерния тестинг е труден разрешението трябва да е основано на процеса на развитие и на демонстрационното представяне.

Въпреки че сертификацията не се случва до края на цикъла на системното развитие, планирането започва от самото начало. Тъй като сертификацията е труден процес между разработчика и регулаторната агнеция , сертификационното взаимодействие между компаниите трябва да бъде установено в началото на процеса.

Разработчика трябва да предостави верификационен план за одобрение от регулаторния орган. След подаване , започва дискусия между разработчика и регулаторния орган за да се разрешат сфери на недоразумение и несъгласие. Промените в използваните методи трябва да бъдат одобрени от регулаторния орган да подсигурят това че сертификацията няма да бъде повлияна. През целия жизнен цикъл на развитие на продукта , документацията трябва продължително да бъде предавана за да покаже че сертификационния план е задоволителен. Регулаторният орган ще проведе серия от прегледи за да дискутира предадените материали. В края, ако условията на сертификационния план е бил задоволителен , тогава сертификата или лиценза е издаден.

Безопасният случай е важен документ използван за подкрепа на сертификацията. Съдържа набор от документи подкрепени от аналитични и експериментални доказателства имайки предвид безопасността на проекта. Създаден е в началото в цикъла на развитие  и след това е разширен. В случай на безопасност регулаторния орган ще види всички потенциални рискове са били разпознати  и това че подходящи стъпки са били предприети за да се справят с тях. В заключение безопасният случай трябва да демострира че подходящите методи на развивтие са били възприети и че са били представени правилно. Предмети които би трябвало да са включени в безопасният случай включват  , но не са лимитирани според следните : спецификация на безопасни изисквания, резултати от случайни и рискови анализи , стратегия за проверка и потвърждение и резултати от всички  проверовъчни и потвърждаващи действия.

Потенциален проблем при сертификацията е това че производителите ч използват за да избегнат легални и морални задължения. Вжен аспект от сертификацията е че не доказва че системата е правилна . Сертификацията доказва само че дадена система е срещнала определени стандарти определени от сертифициращата агенция. Стандартите показват че продукт е срещнал определени указания  , но не означава че системата е коректна. Всеки проблем със системата е в края на краищата отговорност на дизайнера и производителя не на сертификационния орган

Планиране на изпитание

Системния тестинг е скъп. Необходим е прецизно планиране за да се извлече най-много от тесинга и да се контролира цената на изпитанието. Планирането на изпитание е свързано с подготвянето на стандарти за тестинг процеса отколкото описвайки продуктите за теста .  Те позволяват технически особености за да се получи цялостна картина на системните тестове и да се постави тяхната работа в този контекст.

Тестването на единица и модулно тестване  може да бъдат отговорност на програмистите които разработват елемента. Програмистите измислят свои тестови данни и нарастващо тстват кода както е разработен. Това е икономически гъвкав подход тъй като програмиста знае елемента най-добре и е в състояние да създаде тестови данни но е чисто човешка черта да чувстват прилика с обекти които са създали и програмисти могат да чувстват че изпитанието заплашва техните изобретения. Ако тестването на единица е оставено на елементния разработчик , трябва да се тества отново от независим тестер или да бъде подложена на друга мониторингова процедура.

По-късните етапи на тестинга включват съчета работа от много програмисти и да бъде планирана предварително. Независима група от тестери трябва да се заемат с тях. Модула и подсистемата трябва да бъдат планирани като проекта на подсистемата е формулиран.Интеграционните тестове трябва да бъдат разработени  заедно със ситемен дизайнер докато тестовете за приемане  трябва да бъдат проектирани с програмни спецификации.

Статистичски тестинг

За да се тества програмното представяне и надеждност ,тестовете са проектирани да окажат влияние на честотата на актуалната входяща информация на потребител. След стартиране на тестовете може да се направи преценка на операционната надеждност от  системата. Програмното представяне може да се прецени от мерките изпълнени от статистическите тестове.

Дефектно изпитание

Когато се открият дефекти  в програмата , трябва да се премахнат. Това се нарича дебъгване. Тестинга установява съществуването на дефектите. Дебъгването се отнася до локализирането и поправката на тези дефекти . Дефектното тестване възнамерява да намери области където програмата не се подчинява на определената спецификация.

Нива при процесно изпитание

Изпълнение базирано на софтуерен тестинг особено за големи системи се отнася на различни нива. В повечето случаи има 3-4 нива  или главни фази на тестинг: тестване на единица , съчетаем тест , системен тес и някакъв вид тест на приемане. На всяко ниво има специфични тестови цели. За пример  при тестването на единица един елемет се тества. Главната цел е да се засекат функционални и структурни дефекти в единицата. При ниво на интеграция няколко елемента се тестват като група и тестера разследва елементните взаимодействия. На системно ниво системата като цяло се тества и главна цел е да се изчисли определено свойство като надеждност , използваемост и представяне.

Тестване на единици

Тестват се индивидуални елементи за да се осигури че те работят правилно. Всеки елемент е тестван  независимо от други системни елементи.

Модулиран тестинг

Модул е сбирка от зависими елементи като обектен клас , абстрактен вид данни или свободна колекция от процедури и функции. Модула капсулира свързани елементи така че да бъде тестват без други системни модули.

Подсистемен тестинг

Тази фаза включва тестови сбор от модули  , които са били интегрирани в подсистеми. Подсистемите могат да бъдат независимо проектирани и изпълнени.Най-общите проблеми които се появяват в големите софтуерни системи са подсистемни интерфейсни несъвпадения. Затова подсистемния тес процес трябва да се концентрира върху засичането на интерфейсни грешки чрез взискателно упражняване на тези интерфейси.

Системен тестинг

Подсистемите са интегрирани за справяне с цялата система . Тесинг процеса се отнася до намиране на грешки  които дават резултат от непредвидими взаимодействия между подсистеми и системни елементи.

Тест на приемане

Това е последното ниво  в тестинг процеса преди системата да бъде приета за операционна употреба. Системата е тествана с данни снаабдени от системния доставчик от колкото симулирани тест данни. Тест за приемане може да покаже грешки и пропуски в системното условие за изисквания защото истинските данни упражняват системата по различен начин от тестовите данни. Теста за приемане  понякога се нарича Алфа тест . Алфа тестинг процес продължава докато системния разработчик и клиента се съгласят че  предоставената система е приемливо изпълнение на системното изискване

Бета тестинг

Когато система трябва да бъде пазарна като софтуерен продукт използвания тестинг процес се нарича Бета тест. Бета тестинга включва доставяне на системата от много потенциални купувачи  които се съгласяват да използват системата. Те докладват за грешки на системния разработчик. Това разкрива продукта към истинска употрба и засичане на грешки . които може да не бъдат предвиждани от системния разработчик. След обратния отговор системата се модифицира и или се пуска за по ататъшен бета тестинг или за продажба.