Графики за начин на движение, променящо се движение при експоненционално притеглена средна стойност

Както видяхме в глава 6, определянето на промени в средната стойност и разделянето на груповите резултати- отражения върху центрирането на процеса и разпространението му- се използва често, за да се разберат вариациите на процеса, породени от общи причини и от специални причини. Това се проявява при всички процеси, включващи групови, постоянни и комерсиални.

Когато само един резултат е на лице при заключението на груповия процес или когато едно отделно изчисление е получено при важно пресмятане на рядко срещана основа, обаче, не можем просто да игнорираме резултата, докато не се сдобием с повече данни, с които да формираме група. Всъщност е непрактично просто да очакваме и да размишляваме, да кажем, четири мостри вместо една повтарят анализа няколко пъти за да сформират група- цената на правенето на това би била висока при много случаи и статистически това би било различно от групирането на по- рядко срещани данни.

Важна техника, която трябва да добием за справянето ни с трудни или времеотнемащи данни, и следователно неможещи да ни предоставят достатъчно цифри, за да можем да използваме традиционния начин и графиките за вариране, е методът за движение и графиките за вариращото движение. В химическата индустрия, например, природата на някои производни процеси и/или аналитични методи налага интервали от дълго време между последователните резултати. Вече видяхме в тази глава, че съставянето на индивидуални резултати предлага един метод за управление, но това може да бъде относително нечувствително към промените в средната стойност на процеса и промените в разпространението на процеса трудно биха били засечени. От друга, страна чакането на няколко резултата, за да се начертае стандартния начин и графиките за вариране, би наложил произвеждането на тонове  материал със странични спецификации, преди да е възможно една точка да се начертае.

В процеса на полимеризация, един от важните процеси, контролиращ измерванията е нереагиращият мономер. Обикновено индивидуални резултати се получават веднъж на 24 часа, често с известно закъснение заради анализ на мострите. Типични данни за такъв процес има на Таблица 1.7.

Ако индивидуалната или бягащата графика на тези данни (Фигура 7.6) биват използвани самостоятелно за управление по време на този период, заключенията биха включвали:

Date			 Daily value 		Date 			Daily value

April1 			0.29 			25			 0.16

2 			0.18		 	26 			 0.22

3		 	0.16 			27 			 0.23

28 			0.18

4 			0.24 			29 			0.33

5 			0.21 			30 			0.21

6 			0.22 			May 1 		0.19

7 			0.18

8 			0.22 			2 			0.21

9 			0.15 			3 			0.19

10 			0.19 			4 			0.15

5 			0.18

11 			0.21			6 			0.25

12 			0.19 			7 			0.19

13 			0.22 			8 			0.15

14 			0.20

15			0.25 			9 			0.23

16 			0.31 			10 			0.16

17 			0.21	 		11 			0.13

12 			0.17

18			0.05 			13 			0.18

19 			0.23 			14 			0.17

20 			0.23 			15 			0.22

21 			0.25

22 			0.16 			16 			0.15

23 			0.35 			17 			0.14

Април 16 – предупредителна, а може би и повтаряща се мостра

Април 20 – сигнал за действие – направи нещо

Април 23 – сигнал за действие – направи нещо

Април 29 - предупредителна, а може би и повтаряща се мостра

След около 30 април се наблюдава постепенен спад в стойностите.

Когато използваме индивидуалната графика по този начин, има опасност, че решенията могат да бъдат базирани на последните получени резултати. Но не е реалистично да се чака още три дни, или да се чака анализът да се повтори 3 пъти и след това да групираме данните, за да вземем валидно решение, базирано върху изследванията на вариращата графика.

Алтернативата на графиките за движение и вариращо движение е, че използват данните по различен начин и са по- предпочитани поради следните причини:

- Групорайки данните заедно, ние няма да реагираме на индивидуланите резултаи, а и свръх контрола е по- малко нужен.

- Използвайки метода за движение и вариращата техника, ние бихме използвали по- смислено последната част от данните – два чертежа, всеки един на отделна графика, казвайки ни различни неща, ще бъдат направени от всеки индивидуален резултат.

- Върху процеса ще има успокояващ ефект.

Изчислението на метода за движение и вариращото движение (n=4) за данните за полимеризация, е показано на Таблица 7.2. За всяка последователна група от четири, по- ранния резултат се охвърля  и го заменяме с последния.

April  1 		0.29

2 		0.18

3 		0.16

4 		0.24 		0.87 		0.218 			0.13 		A

5 		0.21 		0.79 		0.198 			0.08		B

6 		0.22 		0.83 		0.208 			0.08 		C

7 		0.18 		0.85 		0.213 			0.06 		D

8 		0.22 		0.83 		0.208 			0.04 		A

9 		0.15 		0.77 		0.193 			0.07 		B

10 		0.19 		0.74 		0.185 			0.07 		C

11 		0.21 		0.77 		0.193 			0.07 		D

12 		0.19 		0.74 		0.185 			0.06 		A

13 		0.22 		0.81 		0.203 			0.03 		B

14 		0.20 		0.82 		0.205 			0.03 		C

15 		0.25 		0.86 		0.215 			0.06 		D

16	 	0.31 		0.98 		0.245 			0.11 		A

17 		0.21 		0.97 		0.243 			0.11 		B

18 		0.05 		0.82 		0.205 			0.26 		C

19 		0.23 		0.80 		0.200 			0.26 		D

20	 	0.23 		0.72 		0.180 			0.18 		A

21 		0.25 		0.76 		0.190 			0.20 		B

22 		0.16 		0.87 		0.218 			0.09 		C

23	 	0.35 		0.99 		0.248 			0.19 		D

24 		0.26 		1.02 		0.255 			0.19 		A

25 		0.16 		0.93 		0.233 			0.19 		B

26 		0.22 		0.99 		0.248 			0.19 		C

27 		0.23 		0.87 		0.218 			0.10 		D

28 		0.18 		0.79	 	0.198 			0.07 		A

29 		0.33 		0.96 		0.240 			0.15 		B

30 		0.21 		0.95 		0.238 			0.15 		C

May   1 		0.19 		0.91 		0.228 			0.15		D

2 		0.21 		0.94 		0.235 			0.14 		A

3 		0.19 		0.80 		0.200 			0.02 		B

4 		0.15 		0.74 		0.185 			0.06 		C

5 		0.18 		0.73 		0.183			0.06 		D

6 		0.25 		0.77 		0.193 			0.10 		A

7 		0.19		0.77 		0.193 			0.10 		B

8 		0.15 		0.77 		0.193 			0.10 		C

9 		0.23 		0.82 		0.205 			0.10 		D

10 		0.16 		0.73 		0.183 			0.08 		A

11 		0.13 		0.67 		0.168 			0.10 		B

12 		0.17 		0.69 		0.173 			0.10 		C

13 		0.18 		0.64 		0.160 			0.05 		D

14 		0.17 		0.65 		0.163 			0.05 		A

15 		0.22 		0.74 		0.185 			0.05 		B

16		0.15 		0.72 		0.180 			0.07 		C

17 		0.14 		0.68 		0.170 			0.08 		D

По този начин можем да получим и начертаем „метод” и „вариация”  всеки път, когато сме получили индивидуалнен резултат – в този случай на всеки 24 часа. Това е изобразено на графики 7.7.

И най- добрият статистик би настоявал, че тези точки трябва да бъдат начертани в средната част, така че движението за първите четири резултата ще бъде разположено на графиката за 2 април. На практика, обаче, точката се чертае на последния по време резултат, в този случай- 4 април. По този начин графиките за движение и вариращо движение показват настоящата ситуация, а не назад във времето.

По- ранен етап в контролирането на процеса на полимеризация би бил за анализиране на наличните от по- предишен период данни, да кажем през февруари и март, за да разберем начина на измерване на процеса и средната му стойност и за да установим границите на вариращите графики заради графиките за движение и вариращо движение. Откриваме, че процесът е бил под статистически контрол през февруари и март и е с възможност да се справи с изискванията за производство на продукт с по- малко от 0,35% мономерен примес. Тези наблюдения имат значение за процеса 0,22% , и с групи от n=4, средна стойност от 0,079%. Така че, границите на графиката за контрол, които са едни и съща и за стандартния начин, и за метода за движение, би трябвало да бъдат изчислени преди да започне да се чертае методът за движение и променящите се данни върху графики. Изчисленията са показани по- надолу:

Метод за движение и граници на графиките:

Moving mean and mean chart limits

n =4 A2 = 0.73

X = 0.22

from the results from table

R = 0.079 _ for February/March

2/3A2 = 0.49 _ (Appendix B)

Figure 7.7 Four-day moving mean and moving range charts (unreacted monomer)

170 Other types of control charts for variables

UAL = X + A2R

= 0.22 + (0.73 _ 0.079) = 0.2777

UWL = X + 2/3 A2R

= 0.22 + (0.49 _ 0.079) = 0.2587

LWL = X – 2/3 A2R

= 0.22 – (0.49 _ 0.079) = 0.1813

LAL = X – A2R

= 0.22 – (0.73 _ 0.079) = 0.1623

Moving range and range chart limits

D1

.001 = 2.57

from table (Appendix C)

D1

.025 = 1.93 _

UAL = D1

.001R

= 2.57 _ 0.079 = 0.2030

UWL = D1

.025R

= 1.93 _ 0.079 = 0.1525

Графиката за метода на движение има изглаждащ ефект върху резултатите в сравнение с индивидуалния чертеж. Това позволява с лекота да могат да се наблюдават тенденции и промени. Колкото по- голям е размерът на мострата, толкова по- голям е и изглаждащият ефект. Така че, мостра с размер шест би се изгладила дори повече и от кривите на Таблица 7.7. Недостатък при повишаването на размера на мострата, обаче, е изоставането при следването на която и да е тенденция- колкото е по- голям размерът на групирането, толкова е по- голямо и изоставането. Това е показано доста ясно на фигура 7.8, на която данните за продажби са изобразени чрез начина за движение от три и девет индивидуални резултата. С подобни данни техниката може да бъде използвана като ефективен метод за прогнозиране.

В примера за полимеризация, всяка нова информация става на разположение всеки ден и, в случай, че графиките за движение и за промяна на движението биват използвани, резултатът би бил преразглеждан ден по ден. Изследване на фигура 7.7 показва това:

- Нямаше никакво необичайно поведение нито в начина, нито в диапазона на 16 април.

- Анормалността на 18 април не беше породена от промяна в метода на процеса, а от повишаване на разпространението на данни, които се явяват като действащ сигнал върху графиката за промяна на движението. Резултатът от нула за нереагиращия мономер (18-ти) е малко вероятен, защото предполага почти цялостна полимеризация. Резултативното изследване е разкрило, че растителният химик е бил взел ботилката, съдържаща мострата от предишния ден, от която вече са били извлечени нереагиращите мономери по време на анализ- така че той погрешно повторил анализа, че резултатът е необичайно нисък. Това е човешка грешка- процесите не са се променили и графиката показва това.

- Чертежът от 19 април отново показва действие по графиката. Това е така, защото новият начин и променящите се чертежи не са независими от предишните. В реалността, щом един път бива идентифицирана някоя специална причина, индивидуалният „откъснат” резултат може да бъде премахнат от последователността. Ако това беше сторено, чертежът, отговарящ на резултата от 19-ти не би показал никакво движение на графиката за променящото се движение. Предупредителните сигнали от 20 и 21 април са резултат от същия отделен закон, който не бива премахнат от сериите до 22 април.