ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

КУРСОВA  РАБОТА

По

МИКРОЕЛЕКТРОНИКА

Студент : Данаил Димитров Маринов

Факултет: ФЕТТ

Факултетен номер: 06033372

Група: 4

Ръководител : .........................

/проф. Ф. Филипов /

- Принципна схема

2. Списък елементи:

| Означение в схемата | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Кондензатори, 10% , 63V |  |
| C3 | 56pF | 1 |
| C4 | 2.7nF | 1 |
| C1 | 3.3nF |  |
| C5, C6, C7 | 100nF | 3 |
| C2 | 220nF | 1 |
|  | Резистори постоянни, РПМ2 10 %, ТКР 100 ррм/ 0,125 W |  |
| R6 | 10  | 1 |
| R5 | 40  | 1 |
| R7,R8 | 200 | 2 |
| R1, R4 | 1k  | 2 |
| R2, R3 | 100kΩ | 2 |
| T1÷T4 | Транзистор 2N2222, | 4 |
| UA741 | OУ мА741 | 1 |

3. Изчисление на параметрите на транзисторите:

Напречен разрез.

∆Х=(0.7-0.8)Хj;

- ∆Х-Странично проникване;

- Хj-дълбочина на прехода;

За изчислението са ни необходими следните параметри:

- От справочник сваляме следните стойности за транзисторите:

Ucbo=?;

Тъй като схемата е аналогова за базови се вземат стойностите :

Xbc=3µm;

∆Xn=3µm;

Изчисленията се правят по следните формули:

Xеп.сл= Xbc+Lc+∆Xn;

Lc=2ε0εiUcb0e.Nc - обемен заряд;

Кадето:

- εi=12;

- ε0=8,85.10-14;

- e=1,61.10-19;

- Nc=4.1015cm-3;

От справочник сваляме следните параметри:

Ucbo= 20V за транзистор тип: 2N2222

Тогава за Lc обемният зарад се получава стойност:

- Lc= =3μm

xed= xBC+Lc+Δxn=3+3+3=9 μm

xEB= xBC-wB=3-1,2=1,8 μm

Изчисление на геометричните параметри на транзисторите:

- Извършва се на базата на следните приети стойности:

- Je-взема се от справочник и е със стойност =1000А/сm;

- Xbc=3µm;

- Xeb=1.8µm;

- Nc=4.1015cm-3;

- a =4µm-минимален размер на отворите който може да се  направи по технологията;

- ∆l=1µm-запасно разстояние поради неточно центриране;

  - Определяме площта на емитера:

а) Ае=Ie/Je;

b) геометрично: Ae=le.n.a;

където,n=(3-k);

В случая избираме n=3;

Тогава за дължината на областите получаваме :

IE=Ic=20mA

JE=1000A/cm2

UCB=20V

a = 4 μm

AE=IEJE=4a.lE

lE=IE5a.JE=20.10−35.4.10−6.1000.104=100 μm

Изчисляване на разстоянието между базата и колектора

d = 0.8. xEB + 0.8 xBC + Lc+ Δl= 0,8*1,8+0,8*3+3+1=8μm

(Δl- се поставя като запас)

Изчисляване на разстоянието между колектора и защитния слой

D=0,8. xed +0,8. xBC+ Lc+ Δl = 0,8.9+0,8.3+3+1=14 μm

- Проектиране на интегралните резистори:

  - Резисторите с номера 5 и 6 се изработват с емитерна дифузия;

  - Резисторите с номера 1, 4, 7 и 8 се изработват по метода на базовата дифузия;

  - Резистор с номер 2 и 3 се изработва като пинч резистори поради големите си стойности (>10кΩ);

  - При изчисляването на резисторите се приема максималната разсейвана мощност   ;

  - Изчисляване на коефициента на формата ( броя на квадратите )  KФ=RRS:

RS = 5 /		при използване на емитерна дифузия.

RS = 200 /	при използване на базова дифузия.

RS = 5к / 	при пинч резисторите.

  - Изчисляване на ширината и дължина  на резисторите

B= RS.PR.P=RS.I2PMAX;        L=R.BRS

( За  b и L избираме удобна за изпълнение стойност. )

R1   B = =7.07μm 	L==35.35 μm

R2   B = =3.53μm     L==70.6 μm

R3   B = =0.125μm 	L==2.5 μm

R4   B = =7.07μm 	L==35.35 μm

R5   B = =2.8μm 	L==22.4 μm

R6   B = =4.47μm 	L==8.945 μm

R7  и R8 B = =35.3μm 	L==35.3 μm

Кондензаторите се поставят извън интегралната схема поради големите им стойности затова се извеждат изводи от интегралната схема за свързването им