ГЛАВА 1

# МИНИАТЮАРИЗАЦИЯ И НАДЕЖНОСТ

Усъвършенстването на технологията и постигнатата степен на интеграция в единица обем определят основните етапи на интеграция на полупроводниковите прибори:

I – миниатюризиране,

II – субминиатюризиране,

III – микроминиатюризиране,

IV – тънкослойна техника,

V – монолитна техника,

VI – хибридна и мултичипна техника [124, 125].

Показаните на фиг. 1.1 граници не са окончателни, тъй като дори за материала силиций не са достигнали функционалните граници на биполярните и MOS-технологии.

На фиг. 1.2 са показани професионалните връзки между специалистите, произвеждащи полупроводникови прибори, и тези, които ги използват. Дадена е и промяната в тези връзки в резултат на бързото развитие на полупроводниковата техника, изразяваща се във взаимното поемане на “чужди” функции.

В резултат от развитието на микросистемите конструкцията на прибора не може да се отдели от технологията на производство.

Основното предимство на микросистемите – голяма надеждност, може да бъде показано със следния пример [126]. Нека надеждността  в h-1 се определя с израза

λ=−1z⋅dzdt,

където z е броят на годните прибори, а 1z⋅dzdt - относителната промяна на броя на тези прибори с течение на времето в резултата на настъпилите откази. За повечето типове полупроводникови прибори е в сила зависимостта показана на фиг. 1.3:

z=z0e−λt.

Тя описва средния участък на графиката, като z0 e броят на изпитваните прибори. За да се определи експериментално , е необходимо да се намери броят на отказите на група прибори за определено време t. Определената надеждност е валидна само с известна вероятност, която е толкова по-голяма, колкото е по-голямо произведението z0.t. За един производител това означава, че голяма част от неговата продукция трябва за дълго време да бъде подложена на изпитване. Изход от това неприемливо положение е изпитването на по-малък брой елементи при по-тежки условия. С помощта на математически съотношения така намерената надеждност се привежда към условията на нормална експлоатация. Вероятността, с която производителят оценява надеждността на произведените от него прибори, определя областта на доверие K. В табл. 1.1. са показани необходимите за изпитване прибори z0 за t=1000 часа, област на доверие K – 75% и 90% в зависимост от надеждността  и броя на отказите z [126].

Технология на материалите

Конструиране на прибори

Схемо-техника

Конструиране на устройства

а)

Технология на материалите

Конструиране на устройства

Конструиране на прибори

Схемотехника

б)

Фиг. 1.2

## Таблица 1.1

|  | z=0 |  | z=1 |  | z=2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K=75% | K=90% | K=75% | K=90% | K=75% | K=90% |
| 10-5 | 139 | 231 | 269 | 390 | 511 | 668 |
| 10-6 | 1387 | 2303 | 2693 | 3891 | 5100 | 6681 |
| 10-7 | 13863 | 23026 | 26927 | 38980 | 51094 | 66808 |
| 10-8 | 138600 | 230000 | 269000 | 389000 | 510000 | 668000 |

В най-общия случай вероятността за времето t от общ брой z0 да откажат z прибори като zz10, се изразява чрез Поасоновото разпределение:

K(z0,Δz)=(λz0Δt)ΔzΔz!e−λz0Δt.

За малък калкулатор от старите поколения с брой на приборите z0=104 при =10-7 h-1 и време на работа t=1000 h се получава вероятност за безотказно действие (z=0):

K(104,0)=10!e−1=0.3737%

Ако се увеличи  до 10-8 h-1, получава се K=90%. Може да се приеме, че надеждността на един дискретен прибор и тази на една интегрална схема със средна степен на интеграция са еднакви. Така за калкулатор от по-ново поколение със z0=500 прибора (средна степен на интеграция) вероятността за безотказно действие още при =10-7 h-1 e вече 95%.