ГЛАВА 8

ЕПИТАКСИЯ

  - Предназначение и същност на епитаксията

Развитата през последните 15 години епитаксиална технология е решителна стъпка за утвърждаване на планарната технология. Спрямо по-ранни технологии епитаксията притежава редица принципни предимства, позволяващи производството на дискретни прибори и интегрални схеми. При това съществено значение има фактът, че епитаксиалната технология е била приложена не само за силиция, но и за различни други материали, като германий, галиев арсенид, галиев фосфид, силициев карбид, кадмиев сулфид. Напоследък с развитието на оптоелектронните прибори особено силно развитие получава епитаксиалното израстване на хетеропреходи (Ga1-xAlxAs и GaAs1-xPx), получаването на които е много по-просто и по-технологично от това на чисти монокристали на съответните сложни полупроводници.

Под епитаксия в полупроводниковата технология [249, 250, 251] се разбира отлагане на монокристален слой от полупроводник с високи кристалографски качества и дефинирани геометрични и физични параметри върху подложка, чиято кристална решетка има еднакви или близки параметри до тези на отлагания материал (примерно сапфир и силиций). Първоначалното предназначение на епитаксията – да осигури малко колекторно съпротивление при високо пробивно напрежение, се споменава само в историческите справки. Епитаксията е един от основните методи за създаване на PN преходи или на преход в концентрацията и е единствен метод за създаване на хетеропреход.

Отлагането на монокристален слой върху подложка от същия тип преминава през няколко фази, най-съществените от които са следните: образуване на зародиш, нарастване на зародиша до получаване на микроскопичен слой. Получаването на новия слой започва в микроскопични размери. При това не настъпва промяна на макроскопичните параметри на състоянието на системата. Образуването на зародиши в голяма степен е обосновано от енергията, с която разполага системата на повърхността на подложката. Това означава, че същността на епитаксиалния процес се определя от съотношението между атомните сили, които действат между частиците на отлаганото вещество, и силите, които характеризират енергийните съотношения на повърхността на подложката.

Най-общото условие за образуване на епитаксиални зародиши се изразява в осигуряване на минимум на енергията на свързване на граничната повърхност зародиш – подложка по посока на израстване на епитаксиалния слой спрямо всяка друга посока.Тогава вероятността за образуване на устойчив зародиш е най-голяма по посока на израстване на епитаксиалния слой. При това трябва да се има пред вид, че образуването на зародишите е процес, който протича при постоянно налягане и постоянна температура. Тези параметри характеризират термодинамичната система. Създадените зародиши не са стабилни. Важно е след определено време да напуснат подложката или ако енергията, която са отдали на кристалната решетка, е била достатъчно голяма, да започнат да се движат по повърхността й. При това преместването може да бъде линейно или ротационно в зависимост от анизотропията на подложката. От друга страна, епитаксиалният процес е облагоприятстван от факта, че скоростта на изпарение на големи зародиши е по-малка от скоростта на изпарение на случайно възникнали зародиши, тъй като налягането на парите при постоянна температура трябва да бъде еднакво. Следователно получените върху повърхността по-малки групи от атоми на отлаганото вещество са по-нестабилни и в края на краищата се прихващат от по-големите, като изграждат по този начин постепенно кристалната решетка. Така се получава характерното израстване на епитаксиалното покритие, като мигриращите по повърхността на подложката атоми постепенно се захващат към растящото стъпало. Създават се моноатомни слоеве, които растат спираловидно или линейно в зависимост от формата на първоначалния зародиш.

  - Технология на епитаксиалното израстване и методи

8.2.1. Обща технологична схема

В съвременната полупроводникова технология са известни различни методи и приложение на епитаксиалния процес. Сега под традиционна епитаксиална технология се разбира изграждането на N-епитаксиален слой върху Р-подложка за нуждите на интегралната технология. На фиг. 8.1 е показана стандартна технологична схема, която цели получаването на N-епитаксиален слой със следните параметри: дебелина – от един до няколко микрометъра и специфично съпротивление – от няколко десети омсантиметри до няколко десетки ом сантиметри. Като легиращ материал се използва арсен, антимон или фосфор. В подложката преди епитаксията се изгражда N+ – дифундиран слой (т. нар. скрит М+ – слой), който е предназначен да подобри параметрите на получените транзисторни структури. В резултат на тази дифузия и особеността на дифузионния процес, съчетан с окисление в последната фаза, на повърхността на подложката се получават по-силно или по-слабо изразени стъпала, които влияят върху качеството на получения епитаксиален слой.

Съвременната полупроводникова промишленост разполага със съоръжения, позволяващи химичното отлагане на епитаксиални слоеве чрез редукция във водородна среда на тетрахлорсилан или чрез пиролиза на моносилан. По отношение на разполагането на подложките съществуват следните възможности – нареждане в хоризонтална тръба (реактор), нареждане под формата на пирамида й вертикално разполагане.

Епитаксиалният процес, включен в технологичната схема на съответната интегрална схема, се характеризира със следните параметри –

а) дебелина на слоя;

б) електрически свойства, определени от типа проводимост, концентрацията и разпределението на примесите, подвижността и времето на живот на носителите;

в) структурата на кристалната решетка.

Новите тенденции в полупроводниковата техника се характеризират с по-малка дебелина на епитаксиалния слой. Такива са методът за изолация чрез колекторната дифузия (CDI), методите, свързани със селективно окисление (изопланарен, PLANOX, LOCOS), методите на комбинирана изолация (полипланарен, V – ATE, VIP) и др. За реализирането им се използва епитаксия от силан, която се провежда при по-ниска температура. Това намалява възможността за автолегиране и размиване на скритите слоеве и гарантира получаването на резки PN преходи.

8.2.2. Епитаксия на германий и силиций

Основните реакции са [250, 251]:

SiCl4+2H2 ←→Si+4HCI;

(8.1)

GeCl4+2H2←→Ge+4HCl.

Процесът зависи от температурата, съотношението на молярните съставки на водорода и германиевия или силициевия четирихлорид, от дебита на газовете.

Метод, намерил широко приложение през последните години, е пиролизата на силана. Епитаксиалният процес се провежда при температури между 850 и 1000 0C. Тази температура, която е с около 200400 0С по-ниска от температурата на редуциране на силициевия или германиевия четирихлорид, позволява на конструктора да гарантира резки профили и да получи по-възпроизводими резултати. Влиянието на температурата върху структурата на получения епитаксиален слой е показано с фотографии на напречни сечения на епитаксиални слоеве от германий, получени при различни температури на отлагане (фиг. 8.2). Поради голямата прилика на германия и силиция тези снимки могат да бъдат разглеждани и като нагледно доказателство за случая на силиция с отчитане на особеностите на този полупроводников материал. Температурата на отлагане при германия се различава съществено от тази при Si и е от 600 до 900 0С, като за типична температура може да бъде приета 875 0С. Скоростта на отлагане е почти еднаква, практикуват се скорости от порядъка на 0,5 до 1 m/min. Съотношението на молярните съставки на компонентите е също приблизително еднакво. На фиг. 8.3 е показана принципна схема на апаратура за епитаксия на Si и Ge.

8.2.3. Епитаксия на галиев арсенид

С развитието на оптоелектронните елементи и полупроводниковите прибори за СВЧ широко развитие получава епитаксията на галиев арсенид и свързаните с него сложни хетеропреходи. При епитаксията на галиевия арсенид конструкторът трябва да избира между вакуумни методи, методи, основаващи се на транспортната реакция, и метода на течна епитаксия [257 – 261, 39]. Трябва да се отдаде необходимото внимание на вакуумните методи, при които различаваме методи, свързани с: взривно изпарение на зърна от галиев арсенид, и отлагане от галий и арсен, намиращи се в отделни източници. В първия случай е констатирано получаването на епитаксиални покрития с достатъчно добре дефинирани параметри. В случая става вакуумно отлагане на сложен полупроводник, чийто съставки имат различно налягане на парите. Арсенът има по-голямо налягане, поради което той е по-силно летлив и изпарението му завършва, когато в системата започва изпарението на галий. Покритието се получава чрез подходяща температура на подложката, осигуряваща голяма подвижност по повърхността й. В определен момент в равновесие са зърна на галиев арсенид, намиращи се в различен стадий на разлагане. По този начин се гарантира получаването на необходимата стехиометрия. При втория вакуумен метод вниманието е съсредоточено към създаване на нестехиометрична газова фаза от двете компоненти, от която с помощта на подходяща геометрия на изпарението и температура на подложката се гарантира получаване на стехиометрично покритие.

Получаването на епитаксиални слоеве от галиев арсенид чрез транспортни реакции по аналогия с методите за силиций и германий е най-интересният метод, на който се придава и най-голямо промишлено значение. Тук се различават отворени и затворени системи. Отворените системи имат по-широко приложение. Исторически погледнато, отлагането на епитаксиални покрития чрез транспортиране на галиев арсенид е реализирано по два принципа – в системи, използващи водни пари, и в халогенни системи [259, 262]. Транспортирането на галиев арсенид в системи с водни пари се осъществява при съвсем малко налягане на водните пари, като над източника от галиев арсенид се пропуска водород, наситен с водни пари. При това се получават галиев оксид и арсен във вид на газообразни продукти:

(8.2) 			2GaAs(TB)+4H2O←→2Ga O2(r) + 4H2(r)+As2(r).

Носещият газ транспортира двете компоненти към подложката и при наличие на подходящ температурен градиент се отлага GaAs.

В халогенните системи отлагането на галиевия арсенид се основава на различната стабилност на халогенните съединения –  GaX. Известна е възможната обща реакция, която протича в системата

(8.3)			2GaX3+4GaAs←→6GaX+As4.

При използването на арсенов трихлорид се получават най-добри параметри на покритията. В случая става насищане на носещия газ водород с арсенов хлорид над източника от галиев арсенид. Образувалият се при това хлороводород участва също в транспортната реакция

6H2+4AsCl3 12HCl+As4;

(8.4)

6Ga+6HCl6GaCl+3H2.

По-нататък отделните компоненти се пренасят с помощта на носещия газ и дифузията към областта, където се поддържа необходимият температурен градиент. Тук се осъществяват следните реакции:

6GaCl←→2GaCl2+4Ga;

(8.5)

4Ga+As44GaAs.

Използват се няколко варианта на този метод, в които като източници се използват отделни тигли с галий и арсен, както е показано на фиг. 8.4 а. Като носещи газове се използват водород и хлороводород, така че общите реакции запазват своя характер. При температури 400600 0С (източникът на арсен при 450 0С, а източникът на галий при 600 0C) от галия и хлороводорода се получава галиев хлорид по реакцията (8.4). След това компонентите се транспортират през област на смесване към подложката, загрята до температури от порядъка на 700750 0С. Основните недостатъци на този метод са свързани с възможните замърсявания на арсена, които са главно силиций или силициев окис и които трудно могат да бъдат отстранени. Ето защо напоследък по-широко са разпространени методите, свързани с избягване на отделен източник за арсен чрез използване на арсенов трихлорид или на арсенов анхидрид, чието разлагане осигурява необходимата компонента за изграждане на слоя.На фиг. 8.4 б е показана и принципната схема на получаване на това покритие. По този метод могат да бъдат осигурени най-високи параметри по отношение на чистотата на компонентите и съответно на полученото покритие. С помощта на показаните методи за отлагане на епитаксиални покрития чрез транспортните реакции се постига висока стойност на подвижността и концентрациите, които са в широк диапазон и удовлетворяват изискванията на конструкторите за най-различни полупроводникови прибори. На фиг. 8.4 в е дадена снимка на напречно сечение на епитаксиално покритие от галиев арсенид, което показва получаването на зародиши при неподходяща температура на протичане на реакциите. Съществено влияние върху морфологията на слоя оказват температурата на подложката и температурата на източника, които в крайна сметка водят до липса на една от двете компоненти в газовата фаза, а оттам съответно и до невъзможност от получаване на епитаксиално покритие. Ето защо оптимизирането на температурните съотношения на подложката и кинетиката на изграждането на слоя имат изключително голямо значение.

Методите на течната епитаксия намират широко приложение при сложните полупроводници, главно с получаването на различни смесени кристали или по-точно на монокристали с различен стехиометричен състав, като например Ga1-xAlxAs, GaAs1-xPx. Те са в основата на изграждането на оптоелектронните елементи, например лазери, луминесцентни диоди, и са предмет на бъдещи изследвания. На фиг. 8.4 г са показани някои от най-известните принципни методи за течна епитаксия на различни сложни полупроводници. Според [267] основните принципи на течната епитаксия са следните. Полупроводниковият материал се смесва с подходящи легиращи материали, като калий, бисмут, олово, и се поставя на определено място в реактора, който е в наклонено положение. При достигане на подходяща температура става разтопяване. Получава се стопилка, в която има необходимите компоненти за изграждане на епитаксиалното покритие и за осигуряване на неговото легиране. Чрез завъртане на реактора стопилката покрива подложката, от която при необходимия температурен градиент започва отлагането на покритието. Съществуват различни варианти на течната епитаксия, които не са свързани непременно с въртящ се реактор. Както е показано на фиг. 8.5 а, същият ефект може да бъде получен и чрез преместване на подложката, като по този начин се осигурява по-добра хомогенност. Възможни са и вертикални реактори, при които със съответно приспособление, подобно на апаратурата за изтегляне на монокристали, подложката се потопява в стопилката. Чрез изтегляне и подходящ температурен градиент се стига до отлагане на необходимото покритие. Течната епитаксия се характеризира с голяма простота на апаратурата, с осигуряване на голяма чистота на провежданите операции поради генериращото действие на стопилката, както и на голяма точност на концентрационните профили, което води до гарантиране на параметрите на получените преходи. Освен това течната епитаксия гарантира получаването на равнинни PN преходи с високи стойности на параметрите. При течната епитаксия може да бъде получено също ецване на повърхността на пластината. Най-важното предимство на течната епитаксия е възможността за получаване на различни хетеропреходи, необходими на оптоелектрониката.

    - Получаване на хетеропреходи от сложни полупроводници

От 1970 г. конструкторите в полупроводниковата техника са вече в състояние да създават луминесцентни прибори, които светят в жълтия, червения, оранжевия и зеления спектър на видимата светлина, като силата на излъчването достига до 1 lm/W. Свидетели сме на бурно развитие в тази област, технологично подкрепено с възможностите за изграждане на хетеропреходи. В [267, 268] е показано, че предпоставки за получаване на хетеропреходи са: близост в химичната структура на двата материала, близко и подобно изграждане на връзките между отделните компоненти, почти идентични параметри на кристалната решетка и съвпадение в температурните коефициенти на разширение. Хетеропреходът е една общност на два различни монокристални материала, нанесени периодично един над друг. От това определение веднага се разбира, че става дума за използване на различни полупроводникови материали, особено от съединенията AIIIBV и AI!BVI, като, разбира се, трябва да се намерят подходящите компоненти по изброените no-горе закономерности. От направените изследвания най-подходящи се оказват следните системи: AlP – GaP, AlAs – GaAs, AlSb – GaSb, GaSb – InAs, AlSb – InAs.

Най-широко приложение е намерила системата галий - арсен/алуминий – арсен с използване на фосфор.

Възможността за създаване на хетеропреходи на базата на системата GaAs – AlAs прави реално получаването на редица полупроводникови прибори, които се характеризират с принципно нови параметри, реализуеми само благодарение на развитието на епитаксиалната техника. В това отношение особено важно място заемат полупроводниковите инжекционни лазери. Подобряването на к. п. д. на лазерната структура с хетеропреход става възможно чрез получаване на оптически вълноводна структура. Тя се състои от последователно разположени слоеве по такъв начин, че активната зона (галиевият арсенид) да бъде разположена в среда Ga0,8Al0,2As, характеризираща се с по-малък коефициент на пречупване. Активната област може да бъде ограничена от двете или само от едната страна (използване само на една хетероструктура). Разликата в коефициента на пречупване достига 5%, докато при различни хомоструктури, напр. N – GaAs/P – GaAs, отклонението в коефициента на пречупване е само 0,1%. С помощта на хетеропреходите се получава принципно ново разположение в зонната диаграма, с която се осъществява стесняване на спектъра на излъчване на лазера, а оттам подобряване на неговото действие.

На фиг, 8.5 а е показана една двойна хетеропреходна структура, при която се използват няколко различни варианта на течната епитаксия. Като легиращи материали са избрани подходящи елементи, показани на фигурата. На фиг. 8.5 б е показана и система за получаване на епитаксиални слоеве на базата на галиев арсенид – фосфид. Това съединение е получено на базата на фосфин, арсин и галиев монохлорид върху пластини от галиев арсенид или галиев фосфид. Постъпването на отделните компоненти в кварцовия реактор е показано на фигурата, като някои от реактивите се получават чрез химични реакции – постъпващият хлороводород реагира с галий, като се получава галиев монохлорид. Съотношението в потока от арсин спрямо фосфин се избира така, че да осигурява необходимото съотношение в епитаксиалното покритие. Изборът на материала за подложката има важно значение за ефективността и за дължината на вълната на използването – за червено излъчващ галиев арсенид – фосфид GaAsS1-XPx, х=0,4 се използва подложка от галиев арсенид. Галиевият фосфид е прозрачен за червената, оранжевата, жълтата и зелената светлина независимо от типа проводимост на слоя.

  - Механизъм на епитаксиалното израстване при използване на химичен транспорт или директна реакция в системата

8.3.1. Термодинамична теория

За описване на механизма на най-широко разпространените епитаксиални методи се използват няколко транспортни реакции, отчитащи характера на участващите компоненти [261]. В единия случай става транспортиране на твърдото вещество (силиций) чрез получаване на газообразни междинни продукти (SiCl2), обогатени на твърдата компонента. Чрез подходящ температурен градиент те се довеждат до разпадане в областта на подложката. Във втория случай става направо използване на газообразни продукти – SiH4, SiCl4+H2, чиято редукция доставя силициеви атоми за епитаксиалното израстване (парохимичен метод).

Най-важните химични реакции за тези варианти са:

Si(TB)+SiCl4(r)→←2SiCl2(r) →←Si + SiCl4;

SiH4(r)→←Si(TB)+2H2(r);

SiCl4(r)+2H2(r) →←Si(TB) + 4HCl(r);

(8.6)

SiCl4(r) + 4H2(r) →←SiH4(r)+4HCl(r);

SiCl4(r)+H2(r) →←SiCl2(r) + 2HCl(r).

Кинетиката на процеса се описва от равновесната константа К (свободната молярна енталпия) на отделните реакции. Те зависят от налягането на парите на газообразните компоненти, участващи в химично изравнените реакции (фиг. 8.6):

PSiCl2T12PSiCl4(T1)=K1T1;

PSiCl2T22PSiCl4T2=K1T2;

(8.7)

PH22PSiH4=KII;

PHCl4PSiCl4PH2=KIII.

Стойността на константите изразява характера на обратимостта на реакциите при различна температура. Както е показано на фиг. 8.6, разлагането на силана (KII) е стабилно за цялата област на използваната температура. Високата стойност на KII означава, че реакцията е изместена силно надясно и че скоростта на отлагане практически не зависи от температурата. Това важи особено за температури, по-високи от1000 0С, при които механизмът на разпадане е единствено определящ за епитаксиалното израстване.

Характерно за транспортните реакции е едновременното протичане на повечето от възможните реакции, което затруднява точния количествен анализ. Обикновено се дефинира едно фиктивно налягане:

(8.8)			PФ=14PHCl−12PSiCl2−PSiH4,

което е мярка за пренасищането на системата на силиций. За определен дебит на газовете скоростта на отлагане е пропорционална на Рф. На фиг. 8.7 е показана зависимостта на Рф от парциалното налягане на SiCl4 за тотално налягане от 9,8.104 Ра (1 at) и две различни температури.

Пресечните точки на кривите с абсцисата означават “равновесните" състояния, едната от които е обща за PSiCl2=9,8.10-2 Pa(10-6 at). За PФ=0 отлагане не се получава. Това се използва за хомогенизиране на сместа и се характеризира с протичането на обратните реакции [254]. Отлагане се получава за Рф>0, и то за не много големи стойности, тъй като голямото пренасищане на системата на силиций води до структурни дефекти (поликристал). Обикновено работната точка се избира за Рф0.

За екстремно ниски стойности, както и за екстремно високи стойности на парциалното налягане на силициевия четирихлорид налягането Рф става по-малко от нула, което е обратният случай на епитаксията, т, е. снемане от повърхността на полупроводников материал. Това е т. нар. газово ецване, което е едно от главните предимства на епитаксиалната техника. То осигурява почистване на повърхността на подложката преди започване на отлагането. Изчисленията показват, че при малки парциални налягания на силициевия четирихлорид налягането на силициевия двухлорид е пренебрежимо малко и изземването на силициевия материал от повърхността на пластината става под формата на силан.

При големи парциални налягания на силициевия четирихлорид равновесното състояние се премества наляво в реакцията (Рф<0) поради голямото количество водород. В случая става “обратно" транспортиране на силиция под формата на силициев двухлорид, което е зависимо от температурата и става със засиленото влияние на константата KI, спрямо константата KIII. Същият механизъм е характерен и за най-новите постижения на окислението, където става смесване на кислородните атоми с хлороводород по време и преди провеждане на окислителния процес.

За изясняване на термодинамиката на процеса е необходимо да се вземат пред вид и допълнителни продукти, които възникват по време на реакцията – SiH3Cl, SiH2Cl2, SiHCl3. В много случаи тези странични продукти, или по-точно междинни продукти, могат да бъдат пренебрегнати, тъй като продължават да участват в провеждането на реакцията. Към термодинамичната теория трябва да се отнесат и проблемите на легиране на епитаксиалните покрития, като най-общо може да се каже, че участието на някои допълнителни хологениди като фосфорен хлорид не изменят съществено термодинамиката на реакцията.

8.3.2. Гранични теории

От известните гранични теории, описващи механизма на епитаксията, най-широко приложение и действително добро потвърждение с експерименталните данни показват теориите, които използват модел на граничния слой, описан на фиг. 8.8 а [41, 268]. Нека потокът от силициев четирихлорид към повърхността на подложката е

(8.9)			F1=hг(Cг-Cп),

където hr е транспортната константа на газовата среда, Сг – концентрацията на силициев четирихлорид във вътрешността на газовия поток, и Сп – концентрацията на силициев четирихлорид към повърхността на подложката [262265].

Ако подобно на разгледания при окислението механизъм приемем, че този поток трябва да бъде уравновесяван от потока F2, характеризиращ се чрез самата химична реакция на повърхността на подложката (F2=KпCп), и положим F1=F2, ще получим за повърхностната концентрация следния израз:

Cп=CГ1+KпhГ.

Може да се разгледат двата гранични случая

hг<<Kп, hг>>Kп.

При конструирането е необходимо да се потърсят възможности за изменение и оказване на влияние върху кинетиката на процеса чрез определяне на скоростта на израстване:

(8.10)			V=KпhГKп+hг⋅CГ5.1022.

Зависимостта на скоростта на отлагане от температурата, която се изразява чрез константите, намерили отражение при описанието на процеса, е показана на фиг. 8.8 б. Най-доброто потвърждение между теорията и експериментите се получава, когато за константата hr се приеме стойност от 510 cm/s, за константата Kп –107ехр (-1,9eVKT) cm/s. На практика епитаксията се осъществява винаги при достатъчно висока температура, където кинетиката на процеса се определя от материалния транспорт. Ето защо е необходимо да се разгледат по-подробно въпросите, свързани с определянето на стойността на константата hr. При това съгласно фиг. 8.9 а, б се различават два случая, характеризиращи моделирането на граничния слой. При първия случай се приема, че газовата фаза се състои от две области. В първата област потокът от газ се движи с постоянна скорост и върху цялата повърхност. Втората област е изградена от неподвижен слой с дебелина , в който транспортирането на газовете до повърхността на подложката става за сметка на дифузията. Съответно потокът през него ще се опише с

F=DГCГ−Cпδ, т. е. hГ=DГδ.

Реалните условия, които се получават на повърхността на подложката при епитаксиалното израстване, се описват по-добре, ако се приеме, че в този граничен слой също се осъществява поток на газовете с изменена скорост. В случая дебелината на слоя се дефинира за Uсл=0,99 Ur и поради вискозитета на системата става променлив по дължината на подложката.

За стойността на Нг се получават следните зависимости [41]:

hГ=DГδ=32⋅DГL⋅Re,

където Re е Рейнолдсовото число, характеризиращо вискозитета на системата, L – дължината на началния участък.

В заключение може да се каже, че съвременната полупроводникова технология не разполага с единна теория, която да обяснява кинетиката на израстване на епитаксиалното покритие и която да дава задоволително съвпадение между теорията и експеримента. Теориите, свързани с моделирането на граничните слоеве, показват по принцип по-добро съвпадение и намират по-широко приложение в практиката. Те дават по-добра връзка между параметрите на апаратурата и детайлите на самия реактор.

8.4.   Параметри на епитаксиалните слоеве

За конструиране на полупроводникови прибори най-важни параметри са дебелината и специфичното съпротивление на епитаксиалния слой. Голямо значение имат и възможните дефекти, които се получават при израстването. Дори и при идеално почистена повърхност на подложката е възможно да се получат дислокации, които могат да бъдат както продължение на дислокациите на подложката, така и нови дислокации, възникнали в резултат на особеностите на епитаксиалния процес.

На практика е много трудно да се получи идеално почистена повърхност. Много от дефектите, които могат да бъдат групирани като точкови дефекти на опаковката, се дължат именно на наличието на нарушени слоеве по 'повърхността на подложката. При разглеждане на химичната обработка беше вече разгледана възможността за проявяване на дефектите на опаковка. Така например наслагването на два триъгълника означава, че двата дефекта са се зародили на близко разстояние един до друг. Наличието на замърсявания на повърхността на подложката води до получаването на ями и хълмчета (пирамиди) и даже на различни поликристални области. Беше вече показано на фиг. 8.4 в, че причината за тези явления могат да бъдат и неправилно подбраните параметри на режима. Особено значение за гарантиране на параметрите на епитаксиалното покритие по отношение на неговата структура има и голямата концентрация на примесите в слоя. Изискването за получаване на ниско легирани слоеве с голяма дебелина, което е необходимо при конструирането на силови и мощни прибори, е трудно условие за тази технологична операция. Това се дължи на факта, че плътността на дефектите расте с удължаване на времето на епитаксиалния процес. Интересно конструктивно решение е т. нар. обратна епитаксия, при която върху слабо легиран полупроводников материал се изгражда дебел слой с голяма концентрация на примесите. В този случай дефектите не оказват съществено влияние, тъй като слоят е предназначен за механична якост и обратен контакт.