PLL

Примерни въпроси:

- Начертайте блокова схема на PLL синтезатор с предварителен делител на опарна честота и програмируем делител ( с предварителен делител, с предваритерителен делител с двоен модул на броене);

- Изчислете стойностите за запис в регистрите R, A и B за получаване на зададена изходна честота при зададена честота на опорния генератор.

# DDS

The output frequency of a DDS device is determined by the formula:

FOUT = (M (REFCLK)) /2N

Where: FOUT = the output frequency of the DDS

M = the binary tuning word

REFCLK = the internal reference clock frequency

N = The length in bits of the phase accumulator

The length of the phase accumulator (N) is the length of the tuning word which determines the

degree of frequency tuning resolution of the DDS implementation. Let’s find the frequency

tuning word for an output frequency of 41 MHz where REFCLK is 122.88 MHz and the tuning

word length is 32 bits (binary). The resulting equation would be:

41 MHz = (M (122.8 MHz)) /232

solving for M…

M = (41 MHz(232))/122.8 MHz

M= 556AAAAB hex

Loading this value of M into the frequency control register would result in a frequency output of

41 MHz, given a reference clock frequency of 122.8 MHz.

Примерни въпроси:

- Начертайте блокова диаграма на DDS синтезатор;

- Обяснете принципа на директен цифров синтез с помощта на фазова диаграма;

- Изчислете стойността за запис във фазовия акумулатор при зададени изходна честота, опорна честота и разрядност на акумулатора.

I2C

Примерни въпроси:

- Опишете функциите на сигналите SDA и SCL на интерфейса I2C;

- Обяснете функциите на състоянията START, STOP и ACK;

- Начертайте времедиаграма на запис на данни 55Hex на адрес 82Hex.

# SPI

Примерни въпроси:

- Опишете функциите на сигналите SCK, MOSI, MISO и SS на интерфейса SPI;

- Обяснете различните начини на стробиране на данните (CPOL и CPHA);;

- Начертайте времедиаграма на запис на данни 55Hex при CPOL=0 и  CPHA=0).

I2S

Примерни въпроси:

- Обяснете функциите на сигналите SCK, WS и SD на интерфейса I2S;

- Начертайте трите възможни конфигурации на I2S;

- Обяснете съгласуването на дължината на думата на предавателя и приемника при интерфейса I2S.