РАБОТА С ТАЙМЕРНАТА СИСТЕМА НА PIC16F877A

- Цел на упражнението

Запознаване с работата на таймер TMR0 и обработка на заявка на прекъсване.

- Опитна постановка

Персонален компютър, система за развитие MPLAB и демо-платка.

- Теоретична част

- Общи сведения

TMR0 – таймер/брояч има следните характеристики:

- 8-разряден таймер/брояч;

- Възможност за четене и запис текущото състояние на брояча;

- 8-разряден програмируем прескалер;

- Вътрешен или външен източник на тактови сигнали;

- Избор на активен фронт на външния тактов сигнал;

- Прекъсване при препълване (преход от FFh към 00h).

Фиг. 1. Блокова схема на таймер TMR0

Битовете за управление T0CS, T0SE, PS2, PS1, PSA се намират в регистър OPTION_REG.

- Управляващ регистър OPTION_REG.

Регистърът OPTION_REG е достъпен за четене и запис и съдържа битове за управление на:

- Предварителният делител (прескалера) за TMR0/WDT;

- Активният фронт на външното прекъсване RB0/INT;

- Pull-up резисторите на порт PORTB.

Фиг. 2. Регистър OPTION_REG

Фиг.3. Регистри свързани с работата на таймер TMR0

- Работа на таймер TMR0.

Когато бит T0CS е установен в ‘0’ (OPTION_REG<5>), TMR0 работи с вътрешния тактов сигнал. Увеличаване съдържанието на брояча на TMR0 става с всеки машинен цикъл (ако прескалера е изключен). След запис в TMR0 увеличаването на брояча е забранено през следващите два цикъла (фиг.4 и фиг.5). Потребителят трябва да коригира тази задръжка при записа на новата стойност в TMR0.

Когато бит T0CS е установен в ‘1’ (OPTION_REG<5>), TMR0 работи с външен източник на тактов сигнал от вход T0CKI. Активният фронт на външния тактов сигнал се определя от бита T0SE (OPTION_REG<4>).

Прескалерът може да бъде включен към WDT или към TMR0 в зависимост от състоянието на бита PSA в регистър OPTION_REG<3>.

Фиг. 4. Времева диаграма за работата на TMR0 с вътрешния тактов сигнал (прескалерът е изключен)

Фиг. 4. Времева диаграма за работата на TMR0 с вътрешния тактов сигнал (с прескалер 1:2)

- Прекъсвания от TMR0

Прекъсвания от TMR0 възникват при препълване на брояча, т.е. при преход от FFh към 00h. При възникване на прекъсване се установява в ‘1’ бит T0IF (INTCON<2>). Самото прекъсване може да бъде разрешено/забранено посредством бита T0IE в регистъра INTCON<5>. Флагът за прекъсване от TMR0 T0IF (INTCON<2>) трябва да бъде нулиран в подпрограмата за обработка на прекъсването. В SLEEP режим на микроконтролера модул TMR0 е изключен и не може да генерира прекъсване. На фиг.6 е показана времедиаграмата за възникване на прекъсване от TMR0.

Фиг. 6. Времедиаграма на прекъсване от TMR0.

- Задачи за изпълнение

- Разучаване работата на TMR0 и регистрите, които управляват неговата работа.

- Замяна на програмното закъснение в програмата за двоично броене със светодиодите със закъснение формирано от TMR0. Формираното закъснение да бъде от порядъка на 0.5 секунди.

- Обслужването на таймера TMR0 да става чрез прекъсване.

- Попълнете липсващите инструкции в следващата структура на програмата.

list		p=16f877a

#include	<p16f877a.inc>

;	__CONFIG	_CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & XT_OSC

; дeфиниране на константи

;w			EQU	0

;f			EQU	1

speed		EQU	D'10'	; задава скоростта на SHIFT

; задаване клетки за променливи

counter		EQU	0x25		; брояч на прекъсванията

shift_counter 	EQU 	H'26' ; брояч на изместванията-SHIFT

W_temp		EQU	H'27'	; за съхранение на рег. W

STATUS_temp	EQU	H'28'	; за съхранение на рег. STATUS

flag_reg		EQU H'29'		; флаг – следва SHIFT

; потребителска програма

org		H'0000'

goto		start

org		H'0004'

goto 	int_service

; начало на програмата

start

; -- Задаване битовете на OPTION_REG

; -- 	* изключени „pull-up” резистори

; -- 	* вътрешен тактов сигнал

; -- 	* включване на PRESCALER към TMR0

; -- 	* коеф.на деление на PRESCALER 1:256

movwf	OPTION_REG

; -- Задаване линиите на PORTB като изходи

; -- и извеждане на „0”

bcf		STATUS,RP0

clrf		TMR0		; нулиране на рег. TMR0

; -- Зареждане на битове в INTCON

; -- 	* общо разрешение на прекъсванията - GIE

; -- 	* разрешение на прекъсването от TMR0

clrf		flag_reg	; нулиране на флага за SHIFT

movlw	speed	; Зареждане на COUNTER

movwf	counter	; с константата SPEED

goto		main

; подпрограма за обслужване на прекъсването

int_service

; -- Съхраняване на W и STATUS

btfss	INTCON,T0IF	; проверка за 1 на флаг T0IF

goto		end_int

TMR0_int

decfsz	counter,f

goto		end_int

bsf		flag_reg,0

; -- Ново зареждане на COUNTER

; -- с константата SPEED

end_int

bcf		INTCON,T0IF

; -- Възстановяване на W и STATUS

retfie

; главна програма

main

movlw	D'8'		; Зареждане брояча на изместванията

movwf	shift_counter

movlw	B'00000001'

movwf	PORTB

bcf		STATUS,C	; Нулиране на преноса

loop1

btfss	flag_reg,0

goto		loop1

rlf		PORTB,f

bcf		flag_reg,0

decfsz	shift_counter

goto		loop1

goto		main

end