1. Кой метод за проектиране е заложен в Cadence?

Проектира се по метода "отгоре надолу" (top-down).

2. Етапи за проектиране на ИС?

- Структурно (системно) проектиране - описва се общата структурна схема.

- Функционално логическо проектиране - проверява се правилното функциониране на синтезираната лочическа схема, чрез симулиране на логическото поведение на схемата.

- Схемотехническо проектиране - синтезират се и симулират електрическите схеми на отделните възли и блоковете на проектираната схема.

- Топологично проектиране - проектира се физическата реализация на проекта във вид на топология.

3. Каква е организацията на базите данни на Cadence?

Базата данни на Cadence е организирана в библиотеки. В тях се съдържа цялата информация за слоеве (layers); правила за съответния процес; клетки (cells).

4. Какви видове представяния на клетки има в Cadence?

Някои видове представяния на клетки са Symbol, Schematic, Layout, Spectre, Verilog, Extracted и др.

5. Видове симулатори в Cadence?

Spice, Spectre, SpectreS, Verilog-XL

6. Каква е разликата между реална и идеална схема?

При реалната схема се вземат в предвид и влиянието, което указват паразитните структури получени вследствие на топологичното проектиране.

7. Какво трябва за да зададем параметричен анализ в Cadence?

Необходим е някой параметър на елемент (от принцпната схема)  да бъде зададен като променлива.

Трябва предварително да има избран вид анализ (постояннотоков, променливотоков и т.н.).

От менюто Tools на Analog Environment се избира Parametric Analysis.

8. Как се избират възли за визуализация след симулация?

От Analog Enviornment, след симулация, се избира Results -> Direct Plot -> ? (в зависимост от вида на симулацията).

9. Какво представлява технологичния файл?

Този текстов файл дефинира използваните технологични слоеве заедно с техните цветове и начин на визуализация.

10. Как се извършва ресимулация на схема преди сравняване на ел. схема и топология?

Въз основа на създадената топология се извлича реалната електрическа еквивалентна схема чрез добавяне на паразитните елементи. Извършва се отноео схемотехническа или логическа симулация за определяне на критичния път за предаване на сигналите, оценка на времената за закъснение и общото функциониране на схемата.

11. Какво се използва за симулация на цифрова схема?

Симулаторите, които поддържа Cadence за цифрова симулация са VERILOG-XL. Тук елементите, които изграждат схемите трябва да имат представяне от типа verilog. Този тип представяне отчита минималните, максималните и типичните закъснения на логическите елементи. За да се осъществи цифрова симулация е необходимо да се зададе файл с входни въздействия, който трябва да е в съответствие с изискванията на езика verilog. След това системата автоматично генерира поредица от тестове, като зададените входни въздействия могат да се видят под формата на времедиаграми. Изходите, които са прости шини са дадени в двоична логика, а тези, които са магистрали- като числа в десетична, шестнадесетична или осмична бройна система.

12. Какво е Йерархичен редактор?

Йерархията е въведена, за да се избегне повтарящото се описание на голям брой елементи от едно и също ниво на абстракция. Необходимо е да се запази една и съща йерархична структура за различните нива на абстракция.

13. Начини за изчертаване на топологията?

Топологичното проектиране на клетка е възможно да стане ръчно или автоматично. При ръчното създаване се изчертава на ръка всеки детайл от всеки слой на топологията. Автоматичното генериране става като най-ниското ниво от йерархията на даден блок съдържа само транзистори. Трети вариант е топологията да се въвежда от файл, ако например тя е била генерирана от друго място.

14. Начини за получаване за представяне на клетки тип schematics?

Клетката е най-общото име за проект. В дадена библиотека се съдържат различен брой отделни проекти (клетки). Всеки проект може да се представи по различен начин – като схема (schematic), като символ (symbol), като топология (layout). Проектът (cell) се характеризира с набор от различни представяния (cellviews). Представянията symbol и schematic се използват в схемния редактор.

15. Видове проверки в Cadence:

Проверява се формалното изпълнение на всички допуски, норми и правила на използваната технология, като реализирани минимални размери, минимални разстояния между елементи, елементи и проводящи шини, минимална широчина на проводящите шини, припокриване на области от елементи, елементи и шини, минимални и максимални стойности на периметри и площи на области и т.н.

За проверка и веификация на топология се използва продуктът Diva. За проверка на правилата за проектиране се изпозва DRC проверка. Проверява дали са изпълнени всички изисквания при проектирането. За извличане на елементи от топологията на схемата се използва Extract. Извличат се схемните и паразитни елементи от топологията. Сравнението на физическата реализация с изходната схема се нарича LVS. Прави сравнение на две представяния на клетка и показва разликите между тях.

16. Какви са стандартните клетки при топологията на чип?

За топологичен редактор се използват клетките layout и compacted

17. От кое представяне на клетки се извличат паразитните елементи? (екстракция)

Извличат се елементи от топологията на схемата. При екстракция се използва процесът на разпознаване на устройства, при което се създава символ на всяко разпознато устройство.

18. Видове пинове в Cadence?

Входовете и изходите на схемата се обозначават с т.нар. пинове, които се делят на входни, изходни и входно/изходни.

19. Какви данни съхраняват клетки тип Абстракт?

Abstract клетките са за генериране на топологията на интегрална схема

20. Какво е LVS? Какви представяния на клетки се използват при LVS?

Сравнението на физическата реализация с изходната схема се нарича LVS. Прави сравнение на две представяния на клетка и показва разликите между тях. Най-често се прави сравнение между топологичното представяне с извлечени схемни и паразитни елементи и схемно представяне.

21. Какво е DRC?

За проверка на правилата за проектиране се изпозва DRC проверка. Проверява дали са изпълнени всички изисквания при проектирането. Може да се прави проверка само на част или на цялата топология.

22. Какво е SpectreVerilog?

Симулатор на смесени аналогово-цифрови схеми

23. Какво е DKIT? Design kit –набор от програмни продукти (инструменти), които се използват за проектиране на интегрални схеми.

24. Каква е разликата между Cadence и Synopsys?

Основната разлика е, че Cadence използва top-down подхода за проектиране, докато Synopsys и bottom-up.

Cadence има инструменти за симулиране и синтез на аналогови, цифрови и смесени ИС, докато Synopsys само за цифрови.

25. Разлика между top-down и bottom-up? При top-down се започва от най-високото ниво, като се разглеждат основните характеристики и функции на системата. След това тази система се разделя на под системи, които да изпълняват отделните функции.

При bottom-up първо се изграждат отделните под блокове, като те се обединяват, докато се получи цялата система.

26. Какво е VirtuosoXL ?

Топологичен редактор на Cadence

27. Разлика между VirtuosoXL и VeriloogXL? VirtuosoXL е топологичен редактор, докато VerilogXL е симулатор на цифрови схеми.