.MODEL MODN NMOS LEVEL=7

* ----------------------------------------------------------------------

************************* SIMULATION PARAMETERS ************************

* ----------------------------------------------------------------------

* format    : PSPICE

* model     : MOS BSIM3v3

* process   : CS[ADFI]

* revision  : 2;

* extracted : CSA C61417; 2000-12; ese(5487)

* doc#      : 9933016 REV_2

* ----------------------------------------------------------------------

*                       WORST CASE POWER CONDITION

* ----------------------------------------------------------------------

*

*        *** Flags ***

+MOBMOD =1.000e+00 CAPMOD =2.000e+00

+NLEV   =0         NOIMOD =1.000e+00

*        *** Threshold voltage related model parameters ***

+K1     =4.596e-01

+K2     =9.482e-03 K3     =-1.72e+00 K3B    =6.325e-01

+NCH    =1.873e+17 VTH0   =3.755e-01

+VOFF   =-5.72e-02 DVT0   =2.227e+01 DVT1   =1.051e+00

+DVT2   =3.393e-03 KETA   =-6.21e-04

+PSCBE1 =2.756e+08 PSCBE2 =9.645e-06

+DVT0W  =0.000e+00 DVT1W  =0.000e+00 DVT2W  =0.000e+00

*        *** Mobility related model parameters ***

+UA     =1.000e-12 UB     =1.723e-18 UC     =5.756e-11

+U0     =4.189e+02

*        *** Subthreshold related parameters ***

+DSUB   =5.000e-01 ETA0   =3.085e-02 ETAB   =-3.95e-02

+NFACTOR=1.119e-01

*        *** Saturation related parameters ***

+EM     =4.100e+07 PCLM   =6.831e-01

+PDIBLC1=1.076e-01 PDIBLC2=1.453e-03 DROUT  =5.000e-01

+A0     =2.208e+00 A1     =0.000e+00 A2     =1.000e+00

+PVAG   =0.000e+00 VSAT   =1.178e+05 AGS    =2.490e-01

+B0     =-1.76e-08 B1     =0.000e+00 DELTA  =1.000e-02

+PDIBLCB=2.583e-01

*        *** Geometry modulation related parameters ***

+W0     =1.184e-07 DLC    =3.620e-08

+DWB    =0.000e+00 DWG    =0.000e+00

+LL     =0.000e+00 LW     =0.000e+00 LWL    =0.000e+00

+LLN    =1.000e+00 LWN    =1.000e+00 WL     =0.000e+00

+WW     =0.000e+00 WWL    =0.000e+00 WLN    =1.000e+00

+WWN    =1.000e+00

*        *** Temperature effect parameters ***

+AT     =3.300e+04 UTE    =-1.80e+00

+KT1    =-3.30e-01 KT2    =2.200e-02 KT1L   =0.000e+00

+UA1    =0.000e+00 UB1    =0.000e+00 UC1    =0.000e+00

+PRT    =0.000e+00

*        *** Overlap capacitance related and dynamic model parameters   ***

+CGDO   =1.120e-10 CGSO   =1.120e-10 CGBO   =1.000e-10

+CGDL   =1.080e-10 CGSL   =1.080e-10 CKAPPA =6.000e-01

+CF     =0.000e+00 ELM    =5.000e+00

+XPART  =1.000e+00 CLC    =1.000e-15 CLE    =6.000e-01

*        *** Parasitic resistance and capacitance related model parameters ***

+RDSW   =6.043e+02

+CDSC   =0.000e+00 CDSCB  =0.000e+00 CDSCD  =8.448e-05

+PRWB   =0.000e+00 PRWG   =0.000e+00 CIT    =1.000e-03

*        *** Process and parameters extraction related model parameters ***

+TOX    =6.900e-09 NGATE  =0.000e+00

+NLX    =1.918e-07

*        *** Substrate current related model parameters ***

+ALPHA0 =0.000e+00 BETA0  =3.000e+01

*        *** Noise effect related model parameters ***

+AF     =1.400e+00 KF     =2.810e-27 EF     =1.000e+00

+NOIA   =1.000e+20 NOIB   =5.000e+04 NOIC   =-1.40e-12

*        *** Common extrinsic model parameters ***

+LINT   =8.285e-09 WINT   =-2.32e-08 XJ     =3.000e-07

+RSH    =5.643e+01 JS     =2.000e-05

+CJ     =7.440e-04 CJSW   =2.240e-10

+CBD    =0.000e+00 CBS    =0.000e+00 IS     =0.000e+00

+MJ     =3.100e-01 N      =1.000e+00 MJSW   =1.900e-01

+PB     =6.900e-01 TT     =0.000e+00

+PBSW   =6.900e-01

* ----------------------------------------------------------------------

* ----------------------------------------------------------------------

.MODEL MODP PMOS LEVEL=7

* ----------------------------------------------------------------------

************************* SIMULATION PARAMETERS ************************

* ----------------------------------------------------------------------

* format    : PSPICE

* model     : MOS BSIM3v3

* process   : CS[ADFI]

* revision  : 2;

* extracted : CSA C61417 A64770; 2000-12; ese(5487)

* doc#      : 9933016 REV_2

* ----------------------------------------------------------------------

*                       WORST CASE POWER CONDITION

* ----------------------------------------------------------------------

*

*        *** Flags ***

+MOBMOD =1.000e+00 CAPMOD =2.000e+00

+NLEV   =0         NOIMOD =1.000e+00

*        *** Threshold voltage related model parameters ***

+K1     =4.008e-01

+K2     =-2.25e-02 K3     =4.540e+00 K3B    =-8.52e-01

+NCH    =8.101e+16 VTH0   =-4.87e-01

+VOFF   =-1.13e-01 DVT0   =1.482e+00 DVT1   =3.884e-01

+DVT2   =-1.15e-02 KETA   =-2.56e-02

+PSCBE1 =1.000e+09 PSCBE2 =1.000e-08

+DVT0W  =0.000e+00 DVT1W  =0.000e+00 DVT2W  =0.000e+00

*        *** Mobility related model parameters ***

+UA     =2.120e-10 UB     =8.290e-19 UC     =-5.28e-11

+U0     =1.413e+02

*        *** Subthreshold related parameters ***

+DSUB   =5.000e-01 ETA0   =2.293e-01 ETAB   =-3.92e-03

+NFACTOR=8.237e-01

*        *** Saturation related parameters ***

+EM     =4.100e+07 PCLM   =2.979e+00

+PDIBLC1=3.310e-02 PDIBLC2=1.000e-09 DROUT  =5.000e-01

+A0     =1.423e+00 A1     =0.000e+00 A2     =1.000e+00

+PVAG   =0.000e+00 VSAT   =2.000e+05 AGS    =3.482e-01

+B0     =2.719e-07 B1     =0.000e+00 DELTA  =1.000e-02

+PDIBLCB=-1.78e-02

*        *** Geometry modulation related parameters ***

+W0     =4.894e-08 DLC    =3.480e-08

+DWB    =0.000e+00 DWG    =0.000e+00

+LL     =0.000e+00 LW     =0.000e+00 LWL    =0.000e+00

+LLN    =1.000e+00 LWN    =1.000e+00 WL     =0.000e+00

+WW     =0.000e+00 WWL    =0.000e+00 WLN    =1.000e+00

+WWN    =1.000e+00

*        *** Temperature effect parameters ***

+AT     =3.300e+04 UTE    =-1.35e+00

+KT1    =-5.70e-01 KT2    =2.200e-02 KT1L   =0.000e+00

+UA1    =0.000e+00 UB1    =0.000e+00 UC1    =0.000e+00

+PRT    =0.000e+00

*        *** Overlap capacitance related and dynamic model parameters   ***

+CGDO   =7.420e-11 CGSO   =7.420e-11 CGBO   =1.000e-10

+CGDL   =1.030e-10 CGSL   =1.030e-10 CKAPPA =6.000e-01

+CF     =0.000e+00 ELM    =5.000e+00

+XPART  =1.000e+00 CLC    =1.000e-15 CLE    =6.000e-01

*        *** Parasitic resistance and capacitance related model parameters ***

+RDSW   =1.853e+03

+CDSC   =6.994e-04 CDSCB  =2.943e-04 CDSCD  =1.970e-04

+PRWB   =0.000e+00 PRWG   =0.000e+00 CIT    =1.173e-04

*        *** Process and parameters extraction related model parameters ***

+TOX    =6.900e-09 NGATE  =0.000e+00

+NLX    =1.770e-07

*        *** Substrate current related model parameters ***

+ALPHA0 =0.000e+00 BETA0  =3.000e+01

*        *** Noise effect related model parameters ***

+AF     =1.290e+00 KF     =1.090e-27 EF     =1.000e+00

+NOIA   =1.000e+20 NOIB   =5.000e+04 NOIC   =-1.40e-12

*        *** Common extrinsic model parameters ***

+LINT   =-5.64e-08 WINT   =-1.55e-09 XJ     =3.000e-07

+RSH    =1.188e+02 JS     =2.000e-05

+CJ     =1.136e-03 CJSW   =3.040e-10

+CBD    =0.000e+00 CBS    =0.000e+00 IS     =0.000e+00

+MJ     =5.500e-01 N      =1.000e+00 MJSW   =3.900e-01

+PB     =1.020e+00 TT     =0.000e+00

+PBSW   =1.020e+00

* ----------------------------------------------------------------------