- Упражнение No 2

Определяне на основните параметри на модела за ръчни изчисления

на nMOS и pMOS транзистори

Задача 1. Начертайте опростените постояннотокови и променливотокови еквивалентни схеми на MOS транзисторите в силна инверсия и напишете основните зависимости в тях.

Задача 2. Предложете начин за определяне на праговото напрежение VT NO (VT PO ) и фактора на стръмността KN (KP) чрез симулационно тестване.

Задача 3. Предложете начин за симулационно тестване на зависимостта на праговото напрежение VT  от напрежението между подложката и сорса VBS.

Задача 4. Предложете начин за симулационно тестване и определяне на коефициента на модулация на дължината на канала λ на MOS транзисторите.

Задача 5. Предложете начин за симулационно тестване на зависимостта на коефициента на модулация на дължината на канала λ от:

-    напрежението между дрейна и сорса VDS

- дължината на канала L;

- стойността на отношението W/L;

- стойността на напрежението между гейта и сорса VGS.

Задача 6. С помощта на BSIM3v3 модела на 0.35μм CMOS технологичен процес  проведете изследванията от т.2 до т.5, представете графично получените резултати и определете параметрите за ръчни изчисления на изследваните nMOS и pMOS транзистори.

Задача 7. С помощта на worst case моделите изследвайте отклонението на параметрите VTH и KN (KP) от типичните им стойности.

- Указания към упражнение No 2

Определяне на основните параметри на модела за ръчни изчисления

на nMOS и pMOS транзистори

Изследванията в упражнението се отнасят за nMOS  и pMOS транзистори, работещи в режим на силна инверсия, в областта на насищане на изходните характеристики. Това е типичния режим на работа на MOS транзисторите в аналоговите и смесените интегрални схеми (обяснете защо!).

Задача 1. Начертайте опростените постояннотокови и променливотокови еквивалентни схеми на MOS транзисторите в силна инверсия и напишете основните зависимости в тях.

Схемите и зависимостите са дадени на лекции.

Задача 2. Определяне на праговото напрежение VT NO (VT PO ) и фактора на стръмността KN (KP) чрез симулационно тестване на MOS транзисторите.

Една от най-простите практически дефиниции определя праговото напрежение като напрежението, при което правата линия, апроксимираща предавателната характеристика на транзистора, пресича абсцисната ос (фиг.1).

фиг. 1

Очевидно е, че пресечната точка зависи от диапазона на токовете I1 - I2, в който се извършва апроксимацията. Нашите изследвания на праговото напрежение VT NO (VT PO) и на фактора на стръмността KN (KP) ще бъдат за диапазон на токовете между 10uA и 100uA, което обхваща по-голямата част от практическите случаи.

За тестването най-често се използва схемата от фиг. 2. Транзисторът е с гейт и дрейн свързани накъсо и затова винаги работи в областта на насищане на изходните характеристики (обяснете защо!). Дрейновият ток е:

ID=KN2WLVGS−VTNO21+λUDS.

За да елиминираме влиянието на коефициента λ, сме избрали дължина на канала L=20um, което е многократно по-голямо от разрешените 0.35um. (В литературата се препоръчва L>40.Lmin)  Избрали сме и W=20um, така че формулата се опростява до:

ID=KN2VGS−VTNO2.

Тогава за напрежението между гейта и сорса се получава:

VGS=2KNID+VTNO

Това е права линия, която пресича ординатата в VTNO (т.е. праговото напрежение при сорс и подложка свързани накъсо). След определяне на ъгловия коефициент на правата лесно може да се определи и коефициентът KN.

фиг.2

Изследването се провежда в следната последователност:

- Установява се развивка по тока I (DC Sweep между 10uA и 100uA, increment 0.1uA).

- След симулацията в Probe се получава примерната графика на фиг.3.

фиг. 3

- Копират се данните и се прехвърлят в Excel, след което се изчертават графично в XY (Scatter). Получава се фиг. 4. Формира се тренд-линията и се получава уравнението y=142.38x+0.4144. Следователно:

VTHO≈0.4144 V ; 2KN=142.38 и KN=98.66μAV2.

фиг. 4

По подобен начин се определят параметрите на pMOS транзистора.

За worst case случаите, модела cmos_tm в библиотеката на PSpice се замества последователно с всеки от worst case моделите.

Задача 3. Симулационно тестване на зависимостта на праговото напрежение VTH  от напрежението между сорса и подложката VSB.

За целта схемата от фиг. 2 се модифицира (фиг. 5) и към развивката по I (10uA до 100uA) се добавя развивка по VSB (от 0 до 1.5 V, increment 0.5 V). Получените резултати са показани на фиг. 6. Стойностите на праговите напрежения могат да се получат както в предишната точка.

Фиг.5

фиг. 6

Задача 4. Определяне на коефициента на модулация на дължината на канала λ на MOS транзисторите.

Фиг.7 демонстрира дефинирането на коефициента λ от изходната характеристика. За целта, линията на тока в областта на насищане е продължена до пресичането и с абсцисата, където стойността й е -1/λ.

Схемата за симулационно  тестване е показана на фиг. 8.

фиг.8

- Установява се развивка DC Sweep по захранващото напрежение VDS ( от 0 V до 3.0V, incr. 0.01 V).

- След симулацията в Probe се получава зависимостта на ID от VDS (фиг. 9).

фиг. 9

Върху характеристиката в областта на насищане избираме две точки с координати (VDS1=1.5V; ID1=47.152uA и VDS2=2.5V; ID2=47.571uA)

От уравнението на дрейновия ток ID=KN2WLVGS−VTHO21+λVDS се получава:

ID1=IDSAT1+λVDS1 и

ID2=IDSAT1+λVDS2.

ID1ID2=1+λVDS11+λVDS2.

След преобразуване се получава:

λ=ID2−ID1ID1VDS2−ID2VDS1=47.571e−6−47.152e−647.152e−6∗2.5−47.571e−6∗1.5≈0.009.

Задача 5. Симулационно тестване на зависимостта на коефициента на модулация на дължината на канала λ от:

- напрежението между дрейна и сорса VDS и дължината на канала L:

За целта се формират шест транзистора с еднакво отношение W/L=1 и дължини на канала съответно:1u, 2 u, 3u, 4u, 5u и 10u (фиг. 10).

фиг. 10

Задава се развивка по VDS (0V до 3V, incr. 0.01V) и се снемат изходните характеристики (фиг.11).

Фиг.11

Прехвърлят се данните в EXCEL и, използвайки подхода от Задача 4, се получават следните примерни зависимости за коефициентите λ (фиг. 12).

фиг. 12

От графиката могат да се отчетат търсените зависимости. Освен това, може да се намери и аналитична връзка между 1/λ и дължината на канала при константна стойност на VDS.

- стойността на отношението W/L;

За целта се използва схемата от фиг.12 с различни отношения на размерите на транзисторите. За целта всички дължини на транзисторите са 2u, а отношенията W/L – 1, 2, 10, 20, 50 и 100. Изследването е аналогично на предишната подточка.

- стойността на напрежението между гейта и сорса VGS.

За целта се изследват три еднакви транзистора с напрежения между гейта и сорса 1V, 1.5V и 2V (фиг. 13).

Фиг.13

Получените характеристики се прехвърлят в Excel и след обработка се получават резултатите.