Упражнение No 3

Изследване и сравнителна оценка на CMOS токови огледала

1. Дефинирайте основните параметри на токовите огледала. Предложете начини за симулационното им тестване.

2. Оразмерете и изследвайте схемите на:

- просто токово огледало с nMOS транзистори;

- просто токово огледало с pMOS транзистори;

- каскодно токово огледало с nMOS транзистори;

- токово огледало на Уилсън с nMOS транзистори;

при отношения на токовете 1:2 и 2:1 и стойности на Iref от 10uA до 100uA.

3. Изследвайте схемите с помощта на typical и worst case моделите на 0,35μm CMOS технология на AMS.

4. Обобщете получените резултати в таблици, сравнете и анализирайте характеристиките на изследваните огледала.

5. Разучете учебната матрица EDUCHIP. Посочете какви токови огледала са реализирани в нея.

6. Предложете и изследвайте схеми за сумиране и изваждане на токове, реализирани на базата на токови огледала.

Указания за работа към Упражнение No 2

Изследване и сравнителна оценка на токови огледала с MOS транзистори

1. Дефинирайте основните параметри на токовите огледала. Предложете начини за симулационното им тестване.

Основните параметри на токовите огледала са:

- отношение между изходния и входния ток n - трябва да остава стабилно в целия диапазон на входните токове;

- минимално напрежение на изхода Ucompl., при което започва генерирането на стабилен ток - на практика това е напрежението, при което транзисторът преминава от линейната област в областта на насищане;

- изходно съпротивление на токовото огледало - целта е да бъде колкото се може по-голямо.

2. Оразмерете и изследвайте схемите на:

- просто токово огледало с nMOS транзистори;

Схемата е показана на фиг. 1.

фиг. 1

Транзисторът М1 е оразмерен от следните съображения:

Както посочихме по-горе, минимално изходно напрежение Ucompl. на практика е напрежението, при което транзисторът М2 преминава от линейната област в областта на насищане. Това напрежение е равно на UDSAT2=UGS1−UTN0=Ueff. Колкото е по-малко Ueff, толкова по-малко е и Ucompl. За да работи транзистора в режим на силна инверсия е необходимо Ueff≥0.1V. Избираме със запас Ueff=0.2V, при което ще гарантираме работоспособността при различните worst case случаи. Избираме L=3Lmin=1um (или дори 2 um), така че  да е минимално (това го знаем от предишното упражнение). Тогава от общият израз за тока през транзистора M1 се получава:

ID1=KN2W1L1UGS1−UTHO21+λUDS1,

което при  клонящо към нула се опростява до:

ID1=KN2W1L1Ueff2 .

Заместваме с КN=100uA/V2  (това го получихме в предишното упражнение):

10μA=100μAV22W1L10.22

W1L1=2∗10μA0.22∗100μAV2=5 и тогава W1=5um L1=1um (или W1=10um L1=2um).

Размерите на транзистора М2 се определят в зависимост от желаното отношение на токовете (напр. при отношение n=2:1, се получава W2/L2=10, т.е. W2=10u и L=1u).

- просто токово огледало с pMOS транзистори;

Схемата е показана на фиг. 2. Транзисторът М1 е оразмерен като от предишното упражнение е взет пред вид резултата КР=40ua/V2.

фиг. 2

- каскодно токово огледало с nMOS транзистори;

фиг. 3

- токово огледало на Уилсън с nMOS транзистори;

фиг. 4

при отношения на токовете 1:2 и 2:1 и стойности на Iref от 10uA до 100uA.

2. Изследвайте схемите с помощта на typical и worst case моделите на 0,35 μм CMOS технология на AMS.

Примерно изследване на просто токово огледало.

- Оценка на стабилността на отношението n=2 спрямо размаха на входния ток Iref от 10uA до 100uA. За целта  установяваме VOUT=1.65V; W2=10um, L=1um; DC Sweep Iref=1uA - 100uA, incr. 0.01uA. Получава се характеристиката от фиг. 5.

Фиг. 5

На фиг. 5 са показани две линии - едната е реалния изходен ток, а другата - идеалния (Iref умножено по 2). Вижда се, че разликата е минимална. Още по-точна оценка на разликата е показана на фиг. 6. От нея се вижда, че относителната грешка на изходния ток започва от нула и достига до -2%.

фиг. 6

- Оценка на стабилността на отношението n=2 спрямо размаха на входния ток Iref от 10uA до 100uA, при различни стойности на VOUT. За целта допълнително  установяваме Nested Sweep  за три стойности на VOUT (1V, 2V и 3V) при същата Main DC Sweep Iref =1uA - 100uA, incr. 0.01uA. Получават се три линии, които са много близки по между си.

- Оценка на Vcompl. и изходното съпротивление rout. Установява се развивка по VOUT (0 до 3V) и се задава Nested Sweep за тока Iref (от 10uA до 100uA, incr. 30uA. Получават се характеристиките на фиг. 7. От тях лесно се снемат Vcompl. и rout.

фиг. 7

- Оценка на влиянието на worst case моделите. Повтарят се разгледаните  симулации за worst case случаите.

Аналогично се провеждат симулации и за останалите схеми.

3. Обобщете получените резултати в таблици, сравнете и анализирайте характеристиките на изследваните огледала.

Изготвят се таблици, в които се записват и сравняват основните параметри, определени от симулациите.

4. Разучете учебната матрица EDUCHIP. Посочете какви токови огледала са реализирани в нея?

5. Предложете и изследвайте схеми за сумиране и изваждане на токове, реализирани на базата на токови огледала.

Фиг. 8 - Схема за сумиране на токове

фиг. 8

Фиг. 9 - Схема за изваждане на токове

фиг. 9