Упражнение No 8

Изследване на стандартен операционен усилвател и операционен усилвател на ток

- С помощта на схемата на двустъпалния ОТА с компенсация (от упражнение 7) реализирайте стандартен ОУ (ОУ с ниско изходно съпротивление). Изследвайте амплитудно-честотната и фазовата характеристики на усилвателя.

- Изследвайте зависимостта на изходния импеданс на стандартния ОУ от отношението на размерите на изходните транзистори и задаващия ток.

- За схемата на операционния усилвател на ток (ОСА – Operational Current Amplifier) изследвайте зависимостта на проходното съпротивление (transresistance) AR  от тока Iref.

- Изследвайте зависимостта на коефициента на усилване по напрежение на схемата на ОСА от стойността на съпротивлението на генератора.

- Изследвайте зависимостта на коефициента на усилване по напрежение на ОСА от големината на тока Iref.

- Обобщете формулите за основните параметри на ОСА.

Указания за работа към упражнение No 8

Изследване на стандартен операционен усилвател и операционен усилвател на ток

- С помощта на схемата на двустъпалния ОТА с компенсация (от упражнение 7) реализирайте стандартен ОУ (ОУ с ниско изходно съпротивление). Изследвайте амплитудно-честотната и фазовата характеристики на усилвателя.

CMOS ОТА с компенсация от упр. 7 (размерите са съгласно EDUCHIP)

Стандартен CMOS ОУ (с ниско изходно съпротивление)

Размери на транзисторите: W1/L1=W2/L2=50/5; W6/L6=W7/L7=90/3; W4/L4=W3/L3=W9/L9=W11/L11=60/3; W8/L8=W13/L13=180/3; W12/L12=540/3; W10/L10=180/3.

Изследването на амплитудно-честотната и фазовата характеристики е по стандартния начин. Може да се направи сравнение с резултатите за ОТА от предишното упражнение.

- Изследвайте зависимостта на изходния импеданс на ОУ от отношението на размерите на изходните транзистори и задаващия ток.

По принцип изходното съпротивление на стъпалото е еквивалентното на паралелно-свързаните изходни съпротивления на транзисторите М10 и М12, в схема с общ дрейн:

rout≈1gm10+gm12=12knW10L10ID10+2kpW12L12ID12≈12∗100e−6∗60∗60e−6+2∗40e−6∗180∗60e−6=10.000849+0.000930=562.4Ω

Изследването на честотната зависимост на изходното съпротивление

Изследването на честотната зависимост на изходното съпротивление се осъществява чрез специфициране на АС развивка на Iout и се изследва Vout/I(Vout). Получава се:

Зависимост на изходното съпротивление от честотата

След това се променят отношенията W/L на изходните транзистори - W10/L10=18/3 и W12/L12=54/3 (т.е. намаляваме изходните отношения 10 пъти). Отново се изследва изходното съпротивление и получената характеристика чрез APPEND се обединява с предишната (която е с 10 пъти по-големи отношения W/L). Получава се графиката по-долу, от където следва, че изходното съпротивление нараства пропорционално на намаляване на отношението W/L на изходните транзистори.

След това аналогично се изследва влиянието на задаващия ток Iref. Той се установява 100uA и отново се правят изследвания и сравнения (вж. фигурата по-долу). Изходното съпротивление намалява при увеличение на  задаващия ток.

- За схемата на операционния усилвател на ток (ОСА – Operational Current Amplifier) изследвайте зависимостта на проходното съпротивление (transresistance) AR  от тока Iref.

Схема на ОСА. Всички nMOS транзистори са с W/L=60/3, a PMOS с W/L=180/3.

За провеждане на изследването, при две стойности на Iref (10uА и 50uA), се задава АС развивка за входния ток и се визуализира Uout/Iin. Отчитат се и се сравняват стойностите на AR и широчината на честотната лента за двата случая.

Честотна зависимост на AR при Iref 10uA и 50uA.

Забележка: Проходното съпротивление AR се дава с израза:

AR=uoutiin=W6L6W5L5/go6+go8=1go1+go3, което определя обратно-пропорционалната зависимост на AR  от тока.

Честотната лента се определя по стандартния начин:

f(−3dB)=go6+go82πCL, т. е. тя зависи правопропорционално от тока.

- Изследвайте зависимостта на коефициента на усилване по напрежение на схемата от стойността на съпротивлението на генератора.

За целта се използва следното свързване:

В горната схема генераторът на ток е заместен с генератор на напрежение Uin и последователно - голямо изходно съпротивление Rs. Задава се АС развивка за Uin и се изследва отношението:

Au=uoutuin=ioutiinroutRs=W6L6W5L51(go6+go8)Rs=1go1+go3RS.

Честотата на единично усилване е:

fT=Auf(−3dB)=1go1+go3RSgo6+go82πCL=W6L6W5L512πRSCL;

В нашия случай всички токове са равни и тогава:

fT=Auf(−3dB)=12πRSCL.

Правят се две изследвания с Rs 1М и 100к. Резултатите са обединени на долната графика. Колкото по-голямо е Rs, толкова по-малко е усилването и по тясна е лентата за fT. От друга страна лентата за f(-3dB) не зависи от Rs

- Изследвайте зависимостта на коефициента на усилване по напрежение на схемата от големината на тока Iref.

В схемата от т.4, при Rs=100k, се правят симулации при Iref=10uA и  Iref=50uA.

Обединените резултати са показани на долната графика.

6. Обобщете формулите за основните параметри на ОСА.

AR=uoutiin=1go1+go3;  f(−3dB)=go6+go82πCL;

Au=uoutuin=1go1+go3RS; fT=Auf(−3dB)=W6L6W5L512πRSCL.