|  | Технически Университет - София Микропроцесорна Схемотехника |
| --- | --- |

Курсов Проект

Тема: Електронен Часовник

Разработил: Диан Милчев Илиев

Фак.№ 101207035 - ФЕТТ - гр. 46

Дата: 04.05.2010г.

Гр. София

Ръководител:.....................................

(гл.ас А. Керезов)

Съдържание

| Глава |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задание | 3 |
| 2 | Блокова схема | 4 |
| 3 | Принципна схема | 5 |
| 4 | Обяснителни записки, изчисления и управляващ алгоритъм | 6 |
| 4.1 | Общи положения и избор на микроконтролер | 6 |
| 4.2 | Изчисления на аналоговите елементи | 7 |
| 4.3 | Управляващ алгоритъм | 8 |
| 4.4 | Блок-алгоритъм | 10 |
| 5 | Спецификация на елементите | 21 |
| 6 | Печатна платка | 23 |

Блокова Схема

Микроконтролер

Захранващ Блок

Резервно захранване

Порт за програмиране

RS 232 Порт

Изходи за режим „Будилник”

Течнокристален дислплей

Блок за управление и настройка

Изход към мрежово захранване ~240V

Компонентите на електронния чосовник са представени на блоковата схема, като формално те могат да бъдат разделени на 2 групи: Функционална част и поддържаща част.

Към функционалната част влизат:

1. Микроконтролера – основен компонент чиято функиция е да отчита времето и да управлява периферията.

2. Блок за управление – основната задача на този блок е да даде възможност на потребителя да настройва часовника в желания от него режим на работа.

3. Течнокристален дисплей – периферно устройство което прави възможно визуализирането на информацията за текущия час, дата и режими на будилника.

4. Изходи за режим „Будилник” – Периферия подсигуряваща включването на различни устройства при задействане на будилника.

5. RS232 порт – периферия подсигуряваща връзката на часовника с други микропроцесорни устройства.

Към Поддържащата част спадат:

1. Захранващия Блок – той изработва необходимите за пълната работа на часовника напрежения и токове от мрежовото захранване.

2. Резервно Захранване – този блок осигурява аварийно захранване на часовника в случай на пропадане на основното захранване.

3. Програмен порт – този порт дава възможност за препрограмиране на часовника.

Общи Положения

Избора на микроконтролера става в зависимост от зададените функционалност и необходимите за тяхното оптимално изпалнение периферни устройства. Освен това е необходимо да се вземат в предвид някой задължителни изисквания при изграждането на часовници с аларма, а именно: предвиждането на аварийно захранване, което да гарантира работата на часовника и звъненето на алармата в случай на пропадане на основното захранване; Собствено сигнализиращо устройство, в случай че е невъзможно включването на допълнително външно; Изграждане на интерфейс за комуникация потребител-часовник, необходима за настройка и персонализация на часовника. Освен това е необходимо гарантирането на висока точност на отмерваното време, което се осъществява чрез включването на генератори с висока точност към схемата.

Избор на микроконтролер:

За изграждането на основната функция на устройството – отмерване на времето, е необходимо към набора на периферни устройства на микроконтролера да има таймер с възможност за включване на външен кварцов осцилатор. Освен това за изграждането на зададения RS232 интерфейс е необходимо микроконтролера да разполага с периферно устройство позволяващо асинхронна връзка (USART).

Също така микроконтролера трябва да има като минимум:

Работни изводи:

За външния кварц – 2бр;

За LCD дисплея – 12бр;

За режим „Будилник” – 2бр;

За RS232 порта – 2бр;

За Програмиране – 2бр;

За Бутони – 4бр;

Общо 24 работни извода + необходимите служебни (захранване, маса, рестарт, осцилатор – 7бр)

Общо 31 бр.

Стандартни корпуси са с по 32 и 40 извода.

За варианта на часовника е подходящ микроконтролера PIC16F74, който съдържа:

- 4KB Flash и 192B RAM;

- 2x 8-битови таймера + 1х16-битов с възможност за включване на външен кварц;

- USART; SSP; PSP;

- 2xCCP модула;

- 40 изводен корпус;

Изчисляване на Аналоговите елементи

Определянето на стойностите на кондензаторите и резисторите в проекта става на база на два основни принципа:

1. Зададени/препоръчани стойности от производителя на интегралната схема

2. По законите на електротехниката съобразно със спецификацията на микроконтролера и неговите електрически характеристики.

Кондензаторите С1, С3, С4, С5 както и С15 до С18 са избрани съгласно изискванията на производителите на интегралните схеми (MAX232, LM7805, LM7812).

Резисторите R5, R6, R8, R9, R10 се съобразяват с максималния изходен ток на всеки извод на микроконтролера. Максималния изходен ток е 20-25mA, поради което за работен се избира стойност от 10mA. От тук за съпротивленията получаваме R=U/I=500Ω, от където се избира стандартна стойност 470Ω±5%/0,25W .

КондензаторитеС2, С6-С9 се избират така че да осигурят плавен прход между логическите състояния без да се нарушава бързодействието на схемата – препоръчително около 100nF.

Резисторите R11-R15 се избират така, че подаваният към схемата ток да е достатъчен за поддържане на входното логическо ниво, но тъй като те поддържат това ниво през по-голямата част от времето и с оглед да се намали консумацията на схемата тяхната стойност се избира възможно най малка. Съобразявайки се с характеристиките на микроконтролера избираме постоянния то да е около 1mA, от където оперделяме резисторите R=U/I=5kΩ. Избираме стандартна стойност 4,7кΩ

Резисторите R7 и R16 се избират като делител съгласно със спецификацията на дисплея.

Резисторите R3 и R4 се избират така че да осигурят необходимия работен ток през светодиодите.

Резисторите R1 и R2 заедно с транзисторите се избират съобразно необходимите токове на насищане на транзисторите и максимално допустимите консумирани токове от микроконтролера.

За Т1:

IC=0.5A; IRA0max=25mA =>βminT1=0.5/0.025=20.

Избраният транзистор BD430 е с параметри:

Ic=3A, β=40, UCE=40V => За консумирания ток получаваме Iис= Ic/β=0,5/50=10mA

R1=U/Iис=5/0,01=500Ω Избираме стандартен резистор 470Ω±5%/0,25W

За Т2 аналогично получаваме стойност много по-висока от тази, но с цел да се ограничи разнообразието на електронните компоненти се избира същата стойност на ограничаващия резистор.

Необходимия охлаждащ радиатор за транзистор BD430, и стабилизаторите LM7812 и LM7805 се изчислява като обща площ, като при изчисляването се взема предвид необходимостта от изолзационни подложки за трите елемента.
Максимална мощност от елементите и температурни съпротивления:

PT1=UCESATIC=0,5*0,5=0,25W	Rtjc=12K/W

PU3=∆UисIc=3*0,3=0,9W	Rtjc=4K/W

PU4=∆UисIc=2*0,2=0,4W	Rtjc=4K/W

ST1=1200PCTj−TA−PCRtjc+Rcp=1200.0,25150−45−0,25.(12+1)=3cm2

SU3=1200PCTj−TA−PCRtjc+Rcp=1200.0,9150−45−0,9.(5+1)=11cm2

SU4=1200PCTj−TA−PCRtjc+Rcp=1200.0,4150−45−0,4.(5+1)=5cm2

Сумарна площ = 19cm2

Управляващ алгоритъм

Управлението на микркомпютърната система „електронен часовник” се състои в изпълнението на една главна програма, която циклично се повтаря, няколко подпрограми спомагащи настройката и работата на часовника в различните режими, и подпрограма за управление на прекъсването генерирано от отброяващия таймер.

Основния алгоритъм на работа на часовника е заложен в „главната програма”. По същество главната програма започва с начално установяване на системата, след което следва циклично проверява зададен критерий по който се определя дали на дисплея ще се изпише датата или часа. След извършване на операциите по дешифриране на критерия се викат съответните подпрограми за обработка на данните за визуализиране в подходящ формат за изпращане към дисплея. Следва циклична проверка на бутоните за управление. При натискане и задържане на съответен бутон може да се покаже на дисплея текущия час (бутон „+”), дата (бутон „-„) или за колко е настроена алармата (бутон „С”). При натискане и задържане на бутона „ОК” се влиза в режим на циклична проверка на останалите бутони. Избора на втори бутон докато се държи натиснат бутона „ОК” води до влизане в съответната подпрограма за настройка – на аларма (с бутон „С”), на часа (с бутон „+”) и на датата (с бутон „-„).

След приключване на настройката (ако има такава), и след проверката на останалите бутони следва влизането в подпрограма за обслужване на асинхронния порт RS232. Тя всъщност извършва последователно предаване на данните за часа и датата.

Последн да се затвори цикъла се прави последна проверка за съвпадение на настройката за алармата с текущото време. В случай че има положителен резултат се вика подпрограма за управление на алармата, чиято основна функция е да определи кой изход за алармата да активира и да го поддържа активен до натискане на някой бутон (потребителски стоп) или до изтичането на времето за работа на алармата (1 минута).

„Сърцето” на управлението на часовника е подпрограмата за обслужване на прекъсването от таймер 1. Всъщност основната функция на часовника се извършва именно от таймер 1 и съответното управление на информацията от него е от критично значение за системата и от първостепенна важност. По същество таймера генерира прекъсване на всяка секунда (отброяването става посредством външно свързан кварц, което задава висока точност на измерването). Прекъсването се обработва от подпрограма, която извършва преинициализация на таймера, преизчисляване на текущото време и запис на получените данни в паметта.

Блок-алгоритмите на главната програма, подпрограмата за обработка на прекъсването от таймер 1 и останалите помощни подпрограми са показани по-долу.

Начално установяване на системата

- Конфигуриране на изходите.
Тъй като след стартирането по подразбиране, всички портове са конфигурирани като входове, се налага да се извърши реконфигуриране на онези портове които се използват като изходи и които не се използват (конфигурират се като изходи). За целта се записват съответните битове в управляващите регистри на портовете (TRIS регистрите)

- Конфигуриране на работните клетки памет.
За да се избегне попадането на случайни числа, а и за да работи правилно системата е необходимо след рестартиране в работните клетки от паметта да се заредят начални стойности на използваните параметри. Поради което се налага първоначалното записване на стойности от използваните клетки в паметта (виж. картата на паметта.)

- Начално инициализиране на дисплея
Течнокристалния дисплей също има нужда от първоначална инициализация, която става по алгоритъм посочен от производителя в спецификацията.

- Конфигуриране на USART модула

За даможе да се извършва предаване на информация по асинхронен сериен порт към персонален компютър или друг терминал е необходимо USART модула да бъде конфигуриран като асинхронен приемо-предавател и да се настрои режима му на работа.

SPEN=1 (RCSTA<7>)

TREISC<7:6>=1 – конфигурират се RC6 и RC7 като вход и изход на USART

TXIE=0 (PIE1<4>) – Забранява се прекъсването от предавателя

RCIE=0 (PIE1<5>) – Забранява се прекъсването от приемника.

Конфигуриране на предавателя: Регистър TXSTA

<6> TX9=1 –Разрешава се 9 битово приемане на данни;

<5> TXEN=1 – Разрешава се приемането на данни

<4> SYNC=0 – Режим на предаване – Асинхронен

<2> BRGH=0 – Определя се скоростта на предаване – Low Baud Rate (FOSC/(64+(X+1))

Конфигуриране на приемника: Регистър RCSTA

<7> SPEN=1 – разрешава серийния порт

<6> RX9=1 – разрешава приемането на 9-ти бит

<4> CREN=1 – Разрешава продължително приемане на данни

- Конфигуриране и стартиране на Таймер 1
Началното установяване на таймер 1 е основна задача за започване на нормална работа в системата. То се състои в изпълняването на следните операции:

- Зарежда се началното състояние на таймерния регистър TMR1H=80h ; TMR1L=00h;

- Разрешаване на прекъсването от таймера: TMR1IE=0 (PIE1<0>)

- Задаване на режима на работа на таймера:

TMR1CS=1 (T1CON<1>) – Разрешава използването на външен кварц;

Т1CKI=1 (TRISC<0>)конфигурира портове RC0 и RC1 като вход за външен кварц

Т1CKPС0=0 (Т1CON<4>)

Т1CKPС1=0 (Т1CON<5>) – С тези два бита се задава коефициента на деление на входната честота за таймера – в случая 1.

Т1SYNC=1 (Т1CON<2>)- Изключва се синхронизацията с вътрешния генератор

Т1ОSCEN=1 (T1CON<3>) – Вклюва външния кварц

ТМР1ОН=1 (T1CON<0>) – Стартиране на отброяването.

„Главна програма”

Начало

Начална инициализация на системата

Подпрограма за четене на данните за часа и активността на алармата, транслиране на стойноста в код за LCD и зареждане на регистрите за данни на LCD

Подпрограма за четене на данните за датата, транслиране на стойноста в код за LCD и зареждане на регистрите за данни на LCD

Подпрограма за извеждане на данни на LCD

Подпрограма за четене на данните за Аларма, транслиране на стойноста в код за LCD и зареждане на регистрите за данни на LCD

Натиснат ли е бутона „ОК”

Да

Не

Проверява се дали  секундите са четен брой

Да

Не

Натиснат ли е бутона „С”

Да

Не

Натиснат ли е бутона „+”

Да

Не

Натиснат ли е бутона

„-”

Да

Не

Подпрограма за настройка на Алармата

Подпрограма за настройка на Часа

Подпрограма за настройка на Датата

Натиснат ли е бутона „С”

Да

Не

Натиснат ли е бутона „+”

Да

Не

Подпрограма за четене на данните за часа и активността на алармата, транслиране на стойноста в код за LCD и зареждане на регистрите за данни на LCD

Подпрограма за четене на данните за датата, транслиране на стойноста в код за LCD и зареждане на регистрите за данни на LCD

Подпрограма за обслужване на RS232 порта

Натиснат ли е бутона

„-”

Да

Не

Подпрограма за управление на Алармата

Подпрограма за обслужване на прекъсването от Таймер 1

Начало

Зарежда се в TMR1H = 1000 2; Байта за секундите  се увеличава с 1 (s++)

s<60

Да

Не

m<60

Да

Не

Край

s=0;

Увеличава се байта за минутите: m++

Край

m=0;

Увеличава се байта за часа: h++;

w>7

Да

Не

h=0; увеличава се байта за дните и деня от седмицата: d++; w++;

Край

h<24

Да

Не

w=1;

Q=3||5||7||8||10||12

Не

Да

dm=31;

Q=2

Да

Не

dm=30;

Y%4=0

Да

Не

dm=28;

dm=29;

d>dm

(dm е броя на дните в месеца)

Не

Да

d=1;

Увеличава се байта за месеца: Q++;

Край

Q>12

Да

Не

Q=1; увеличава се стойността на годината: Y++;

Dm=31;

Край

Подпрограма за настройка на часа

Начало

Натиснат ли е бутона

„-”

Не

Да

Натиснат ли е бутона „+”

Не

Да

Натиснат ли е бутона

„С”

Да

Не

Натиснат ли е бутона „ОК”

Не

Да

Аh=$Sc; f=0;

sc=s; mc=m; hc=h; Rc=R;

Проверка за натиснати бутони

Да

Не

Подпрограма за извеждане на данни на LCD

Подпрограма за четене на данните за часа и активността на алармата, транслиране на стойноста в код за LCD и зареждане на регистрите за данни на LCD

f=0

Да

Не

f=1

Да

Не

f=2

Да

Не

f=0

Да

Не

f=1

Да

Не

f=2

Да

Не

Rc=0

Да

Не

Rc=1

Rc=0

hc++;

hc>23

Да

Не

hc=0

mc++;

mc>59

Да

Не

mc=0

sc++;

sc>59

Да

Не

sc=0

Rc=0

Да

Не

hc--;

hc<0

Да

Не

mc--;

mc<0

Да

Не

f++;

f>3

Да

Не

f=0

sc--;

sc<0

Да

Не

sc=59

Rc=1

Rc=0

hc=23

mc=59

Аh=$S; f=0;

s=sc; m=mc; h=hc; R=Rc;

Край

Подпрограма за настройка на датата

Начало

Натиснат ли е бутона

„-”

Не

Да

Натиснат ли е бутона „+”

Не

Да

Натиснат ли е бутона

„С”

Да

Не

Натиснат ли е бутона „ОК”

Не

Да

Аd=$wc; f=0;

wc=w; dc=d;  dmc=dm; Qc=Q; Yc=Y;

Проверка за натиснати бутони

Да

Не

Подпрограма за извеждане на данни на LCD

Подпрограма за четене на данните за датата, транслиране на стойноста в код за LCD и зареждане на регистрите за данни на LCD

f=0

Да

Не

f=1

Да

Не

f=2

Да

Не

f=0

Да

Не

f=1

Да

Не

f=2

Да

Не

wc++;

wc>7

Да

Не

wc=1

dc++;

dc>dmc

Да

Не

dc=1

Qc++;

Set dmc;

Qc>12

Да

Не

Qc=1

wc--;

wc<1

Да

Не

dc--;

dc<1

Да

Не

Qc--;

Set dmc;

Qc<0

Да

Не

f++;

f>3

Да

Не

f=0

Yc--;

Rc=7

dc=dmc

Qc=12

Аw=$w; f=0; w=wc; d=dc; Q=Qc; Y=Yc; dm=dmc;

Край

Yc++;

Подпрограма за настройка на алармата

Начало

Натиснат ли е бутона

„-”

Не

Да

Натиснат ли е бутона „+”

Не

Да

Натиснат ли е бутона

„С”

Да

Не

Натиснат ли е бутона „ОК”

Не

Да

Аа=$mac; f=0; fw=1; pac=pa; mac=ma; hac=ha; wac=w;

Проверка за натиснати бутони

Да

Не

Подпрограма за извеждане на данни на LCD

Подпрограма за четене на данните за Алармата, транслиране на стойноста в код за LCD и зареждане на регистрите за данни на LCD

f=0

Да

Не

f=1

Да

Не

f=2

Да

Не

f=0

Да

Не

f=1

Да

Не

f=2

Да

Не

Pac++;

Pac>2

Да

Не

pac=0

hac++;

hac>23

Да

Не

hac=0

mac++;

mac>59

Да

Не

mac=0

pac++;

pac<0;

Да

Не

hac--;

hac<0

Да

Не

mac--;

mac<0

Да

Не

f++;

f>3

Да

Не

f=0

pac=0

hac=23

mac=59

Аа=$ma; f=0; pa=pac; ma=mac; ha=hac; wa=wac;

Край

fw++;

fw>7

Да

Не

fw=1;

инвертира бит с номер fw от клетка памет wac

Подпрограма за четене на данните за час.

Начало

Бележка!

За четене на данните за часа се използва адреса записан в Ah. На този адрес се намира стойността на секундите; чрез събиране на адреса с число се получават адресите и на другите необходими данни.

Проверяваме режима

R=1?

Да

Не

Записва код за празен символ в

S2,SB,SD,SE и SF = ” „

В S5 и S8 =”: ”

S0= „ ”

S1= „ ”

u=h-10;

S1= „М”

h>12?

Да

Не

S0= „А”

u=h-10;

S0= „P”

u=h-12;

S3= „0”

S4= „(h)”

S3= „2”

S4= „(u-10)”

S3= „1”

S4= „(u)”

h<10?

Да

Не

u>10?

Да

Не

h>20?

Да

Не

h<10

Да

Не

S3= „1”

S4= „(u)”

S3= „0”

S4= „(u)”

S3= „1”

S4= „(u-10)”

u=m-10;

m>20?

Да

Не

S6= „0”

S7= „(m)”

u=m-20

m>30?

Да

Не

u=m-30

m>40?

Да

Не

S6= „1”

S7= „(u)”

S6= „2”

S7= „(u)”

S6= „3”

S7= „(u)”

m>10?

Да

Не

S6= „4”

S7= „(u)”

u=s-10;

s>20?

Да

Не

SA= „0”

SA= „(m)”

u=s-20

s<30?

Да

Не

u=s-30

s<40?

Да

Не

S9= „1”

SA= „(u)”

S9= „2”

SA= „(u)”

S9= „3”

SA= „(u)”

s>10?

Да

Не

u=s-50;

S6= „5”

S7= „(u)”

Pa=0

Не

Да

Pa=1

Не

Да

SC= „ ”

SC= „#”

SC= „Ω”

Край

u=m-40

m>50?

Да

Не

u=m-50

S6= „5”

S7= „(u)”

S9= „4”

SA= „(u)”

u=s-40

s<50?

Да

Не

Подпрограма за четене на дата

Начало

Бележка!

За четене на данните за часа се използва адреса записан в Ad. На този адрес се намира стойността на деня от седмицата; чрез събиране на адреса с число се получават адресите и на другите необходими данни.

Записва код за празен символ в

S3,S6,SА и SF = ” „

Проверяваме стойността на w и за съответните случай:

w=1=> S0=”M”; S1=”O”; S2=”N”

w=2 => S0=”T”; S1=”U”; S2=”E”

w=3=> S0=”W”; S1=”E”; S2=”D”

w=4 => S0=”T”; S1=”H”; S2=”U”

w=5=> S0=”F”; S1=”R”; S2=”I”

w=6 => S0=”S”; S1=”A”; S2=”T”

w=7=> S0=”S”; S1=”U”; S2=”N”

u=d-10;

d<20?

Да

Не

S4= „0”

S5= „(m)”

u=d-20

d<30?

Да

Не

S4= „1”

S5= „(u)”

S6= „2”

S7= „(u)”

d>10?

Да

Не

U=d-30;

S6= „3”

S7= „(u)”

Проверяваме стойността на Q и за съответните случай:

Q=1=> S7=”J”; S8=”A”; S9=”N”Q=7=> S7=”J”; S8=”U”; S9=”L”

Q=2=> S7=”F”; S8=”E”; S9=”B”Q=8=> S7=”A”; S8=”U”; S9=”G”

Q=3=> S7=”M”; S8=”A”; S9=”R”Q=9=> S7=”S”; S8=”E”; S9=”P”

Q=4=> S7=”A”; S8=”P”; S9=”R”Q=10=> S7=”O”; S8=”C”; S9=”T”

Q=5=> S7=”M”; S8=”A”; S9=”Y”Q=11=> S7=”N”; S8=”O”; S9=”V”

Q=6=> S7=”J”; S8=”U”; S9=”N”Q=12=> S7=”D”; S8=”E”; S9=”C”

SB=”2”

u=(Y-2000)%100

SC=”(u)”

z=(Y-2000-u*100)%10

SD=”(z)”

SE=”(Y-2000-u*100-z*10)”

Y>3000

Не

Да

SB=”3”

u=(Y-3000)%100

SC=”(u)”

z=(Y-3000-u*100)%10

SD=”(z)”

SE=”(Y-3000-u*100-z*10)”

Край

Подпрограма за четене на Алармата

Начало

Бележка!

За четене на данните за часа се използва адреса записан в Aa. На този адрес се намира стойността на минутите; чрез аритметични операции с адреса се получават адресите и на другите необходими данни.

Проверяваме режима

R=1?

Да

Не

Записва код за празен символ в

S8= ” „

В S5=”: ”

S2= „ ”

S1= „ ”

u=hа-10;

S2= „М”

hа>12?

Да

Не

S1= „А”

u=hа-10;

S1= „P”

u=hа-12;

S3= „0”

S4= „(hа)”

S3= „2”

S4= „(u-10)”

S3= „1”

S4= „(u)”

hа<10?

Да

Не

u>10?

Да

Не

hа>20?

Да

Не

hа<10

Да

Не

S3= „1”

S4= „(u)”

S3= „0”

S4= „(u)”

S3= „1”

S4= „(u-10)”

u=mа-10;

mа>20?

Да

Не

S6= „0”

S7= „(mа)”

u=mа-20

mа>30?

Да

Не

u=mа-30

mа>40?

Да

Не

S6= „1”

S7= „(u)”

S6= „2”

S7= „(u)”

S6= „3”

S7= „(u)”

mа>10?

Да

Не

S6= „4”

S7= „(u)”

Pa=0

Не

Да

Pa=1

Не

Да

S0= „ ”

S0= „#”

S0= „Ω”

Край

u=mа-40

mа>50?

Да

Не

u=mа-50

S6= „5”

S7= „(u)”

Проверява се побитово wa, и ако съответния бит е 1 се записва стойности както следва:

<1>=>S9=”M” <2>=>SA=”T” <3>=>SB=”W”

<4>=>SC=”T” <5>=>SD=”F” <6>=>SE=”S”

<7>=>SF=”S”

Ако съответния бит е нула, се записва празен символ в съответната клетка.

Подпрограма за управление на алармата.

Начало

Бит от wa с номер ден от седмицата

<w>==1

Не

Да

Pa=1

Да

Не

Край

Край

Pa>0 &&

h==ha && m==ma;

Да

Не

Установява се изхода RA0=”1”

RA0=”0”

RC2=1;

u=s;

Проверка за натиснат бутон „ОК”

Да

Не

RA0=”0”;

s==u

Не

Да

RC2=0;

u=s;

s==u

Не

Да

Подпрограма за управление на дисплея

Начало

свободен ли е дисплея

BF=0

Не

Да

u<16

Да

Не

Изпращане на байт с данни на съответен адрес и изчакване на необходимото технологично време зададено от производителя на дисплея

Край

u=0;

u++;

Подпрограма за обслужване на RS232 Порта

Начало

u<14

Да

Не

Изпращане на байт с данни

Край

u=0;

u++;

Четене на данните от адрес А=&s+u) и зареждане в TXREG

TXSTA<1>

TRMT =0

Да

Не

PIR<4>

TXIF =0

Да

Не

| Списък на елементите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Означение в схемата | Наименование и означение |  |  |  |  | Кол. | Забележка |  |  |
| A0,A1,A2,A3, | Бутон малогабаритен Switch PBS10B – Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| A4 (Reset) | Микробутон DTS63K – Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| АR1 | Интегрална схема DEM16101SYH – Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 | Кондензатор керамичен 100nF ±5% / 10V |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| C10, C11 | Кондензатор керамичен 20pF±5% / 10V |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| C12, C13 | Кондензатор керамичен 33pF±5% / 10V |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| C14 | Кондензатор електролитен 2200μF±10% / 47V |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| C15, C16, C17, C18 | Кондензатор електролитен 1μF±10% / 47V |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| D1 | Светодиод LED 3MM CLIAR BLUE 1200/30 – Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D2,D3,D4,D5,D6,D7 | Диод изправителен 1N4007 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| J1 | СЪЕД ЩИФТОВ NSL25-5G – Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| J2 | Клема съединителна PCB TERM BLOCK DK301-3P – Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| J3,J4 | Клема съединителна PBC TERM BLOCK DK301-2P – Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| J5 | СЪЕД ЩИФТОВ NSL25-4G – Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| LS1 | Зумер кварцов φ10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| P1 | Съединител CANON DS1037-9P – Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Q1 | Транзистор биполярен BD430 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Q2 | Транзистор биполярен BC107 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| R1,R2,R3,R4,R5, R6,R7,R,8,R9,R10 | Резистор постоянен 470Ω±5%/0,25W |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| R11,R12,R13, R14,R15 | Резистор постоянен 4.7kΩ±5%/0.25W |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| R16 | Резистор постоянен 10kΩ±5%/0.25W |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ТУ-София |  | Разработил Илиев | Наименование, доп.наименование Електронен часовник | Тc 71 001 ТTL |  |  |  |  |  |
|  |  | Одобрил Керезов |  | Изм. | Дата на изд. 2010-05-04 |  |  | Език BG | Лист 1/2 |

| Списък на елементите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Означение в схемата | Наименование и означение |  |  |  |  | Кол. | Забележка |  |  |
| S1 | Ключ електромеханичен SWITCH MTS112– Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| SL1 | Предпазител стопяем 100mA/240V |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| SW1 | Ключ електромеханичен SWITCH MTS302– Каталог „Pasat electronics” BG |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| T1 | Трансформатор 24V/0.8A |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| U1 | Интегрална схема PIC16F74 – Каталог „Microchip” USA |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| U2 | Интегрална схема MAX232 – Каталог „Texas Instroments” USA |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| U3 | Интегрална схема LM7805 – Каталог „National Semicoductor” - USA |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| U4 | Интегрална схема LM7812 – Каталог „National Semicoductor” - USA |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| X1 | Кварцов резонатор 20MHz |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| X2 | Кварцов резонатор 32.768kHz |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ТУ-София |  | Разработил Илиев | Наименование, доп.наименование Електронен часовник | Тc 71 001 ТTL |  |  |  |  |  |
|  |  | Одобрил Керезов |  | Изм. | Дата на изд. 2010-05-04 |  |  | Език BG | Лист 2/2 |