| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Катедра: Електрически машини |  |  |
| Дисциплина: Електромеханични устройства |  |  |
| Име: | Фак.№: | Група: 40а |
| Специалност: Електроника | Курс: 4 | Сем.: 7 |
| Ръководител: | Оценка: | Дата: 16.10.2011 |

Упражнение № 3

- Програма на работа

- Снемане на работни характеристики.

- Изчисления и построения.

| - Схема на опитната постановка | - Използвани формули P1=kwα1±α2; P2=UrIr+P0+P1Ra; cosφ1=P13U1I1; η=P2P1.100; M2=60P22πn; |
| --- | --- |

- Използвани апарати

|  | Наименование | фабр.№ | с-ма | кл. | обхват | ск. дел. | конст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметър | 58416 | EM | 0,5 | 1А | 100 | 0,01A/дел. |
| 2 | Амперметър | ML-10 | МЕ | 0,5 | 2 А | 100 | 0,02A/дел. |
| 3 | Волтметър | 777432 | МЕ | 0,5 | 240 V | 120 | 2 V/дел. |
| 4 | Ватметър | 654794 | ЕД | 0,5 | 450W | 150 | 3W/дел. |
| 5 | Ватметър | 722719 | ЕД | 0,5 | 360W | 120 | 3W/дел. |

| Генератор СЛ-661PM Ra = 3 Ω |  |
| --- | --- |
| n, [1/min] | P0 , [W] |
| 2200 | 21,5 |
| 2400 | 23,5 |
| 2600 | 26,0 |
| 2800 | 28,0 |
| 3000 | 30,5 |

- Изпитвани и използвани машини

| № | Наименование | Pном. | U1 | U2 | IH | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | V | V | A | min-1 |
| 1 | Трифазен асинхронендвигател | АО-63А/2 | 180W | 380/220V | 50Hz | 0,57/1A |
| 2 | Генератор | СЛ-661PM | 200W | 220V |  | 1,45A |

- Резултати

Работни характеристики на Трифазен АД

Снемат се при Uзахр.Л = 380V

| N | Отчитат се Отчитат се |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UГ |  |  | IГ |  |  | IД |  | w1 | KW1 | w2 | KW2 | n |
|  | дел. | V/дел | V | дел. | A/дел | A | дел. | A/дел | A | дел. | W/дел | дел. | W/дел | min-1 |
| 1. | 7,0 | 2,0 | 14,0 | 0 | 0,02 | 0,000 | 0,4 | 1,00 | 0,410 | -13,0 | 3,00 | 34 | 3,00 | 2999 |
| 2. | 95,0 | 2,0 | 190,0 | 20 | 0,02 | 0,400 | 0,4 | 1,00 | 0,420 | 11,0 | 3,00 | 52 | 3,00 | 2970 |
| 3. | 91,0 | 2,0 | 182,0 | 30 | 0,02 | 0,600 | 0,5 | 1,00 | 0,500 | 21,0 | 3,00 | 60 | 3,00 | 2940 |
| 4. | 89,0 | 2,0 | 178,0 | 43 | 0,02 | 0,860 | 0,6 | 1,00 | 0,560 | 32,0 | 3,00 | 69 | 3,00 | 2920 |
| 5. | 85,0 | 2,0 | 170,0 | 55 | 0,02 | 1,100 | 0,6 | 1,00 | 0,640 | 42,0 | 3,00 | 78 | 3,00 | 2890 |

| № |  |  |  | Изчисляват се |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | UГ IГ | P'0 | Pел.Г | P2 | cos |  | M2 |
|  | W | W | W | W | W | - | % | Nm |
| 1. | 63,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,233 | 48,0% | 0,096 |
| 2. | 189,0 | 76,0 | 29,5 | 0,5 | 106,0 | 0,684 | 56,0% | 0,341 |
| 3. | 243,0 | 109,2 | 29,0 | 1,1 | 139,3 | 0,738 | 57,0% | 0,452 |
| 4. | 303,0 | 153,1 | 28,6 | 2,2 | 183,9 | 0,822 | 61,0% | 0,601 |
| 5. | 360,0 | 187,0 | 28,2 | 3,6 | 218,8 | 0,855 | 61,0% | 0,723 |

- Графики

Изводи: От снетата тарировъчната характеристика се вижда, че при увеличаване на оборотите на двигателя, механичните загуби и загубите в стоманата на товарната машина се увеличават експоненциално.  С увеличаване натоварването на двигателя К.П.Д. се увеличава(отначало рязко,после почти не променя стойността си), докъто в същото време оборотите намаляват. Ако продължим натоварването КПД ще започне да пада. От графиката се вижда, че полезният момент и полезната мощност са правопропорционални. Статорния ток също нараства, както и мощноста при едно и също напрежение.