| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Катедра: Електрически машини |  |  |
| Дисциплина: Електромеханични устройства |  |  |
| Име: | Фак.№: | Група: 40а |
| Специалност: Електроника | Курс: 4 | Сем.: 7 |
| Ръководител: | Оценка: | Дата: 24.10.2011 |

Упражнение № 1

Еднофазен многонамотъчен трансформатор с малка мощност

- Програма на работа

- Определяне на коефициента на трансформация.

- Снемане на характеристиките на празен ход.

- Снемане на характеристиките на късо съединение.

- Снемане на външните характеристики при активен товар.

- Определяне на коефициента на полезно действие по пряк начин при активен товар.

- Схема на опитната постановка

- Използвани апарати

| № | Наименование | Фабричен номер | система | клас | Ск. дел. | обхват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметър | 919045 | Електромагнитна | 0,5 | 0.2 | 1A |
| 2 | Амперметър1 | 919905 | Електромагнитна | 0,5 | 1 | 1A |
| 3 | Амперметър2 | 919569 | Електромагнитна | 0,5 | 1 | 1A |
| 4 | Волтметър | 902621 | Магнитоелектрическа | 1,5 | 120 | 240V |
| 5 | Волтметър1 | 902700 | Магнитоелектрическа | 1,5 | 120 | 60V |
| 6 | Волтметър2 | 919111 | Магнитоелектрическа | 1,5 | 250 | 250V |
| 7 | Ватметър | 654794 | Електродинамична | 1 | 120 | 240V/1A |

- Изпитвани и използвани машини

| № | Наименование | Pном. | U1 | U2 | IH | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | V | V | A | min-1 |
| 1 | Автотрансформатор |  | 0-260 |  |  |  |
| 2 | Трансформатор |  | 220 | 36/127 |  |  |

- Брой навивки:

w1=689   ,   w21=394    ,    w22=120

kтр= 689394=1.75         kтр=689120=5.74

- Резултати

Опитни данни и резултати от опит на празен ход.

| N | U10 |  |  | Io |  |  | Po |  |  | cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дел. | V/дел. | V | дел. | A/дел. | A | дел. | W/дел. | W | - |
| 1. | 120,0 | 2,00 | 240,00 | 0,18 | 1 | 0,180 | 7,5 | 1,00 | 7,50 | 0,174 |
| 2. | 110,0 | 2,00 | 220,0 | 0,12 | 1 | 0,124 | 5,5 | 1,00 | 5,50 | 0,202 |
| 3. | 100,0 | 2,00 | 200,0 | 0,08 | 1 | 0,084 | 4,0 | 1,00 | 4,00 | 0,238 |
| 4. | 90,0 | 2,00 | 180,0 | 0,06 | 1 | 0,058 | 3,0 | 1,00 | 3,00 | 0,287 |
| 5. | 80,0 | 2,00 | 160,0 | 0,04 | 1 | 0,042 | 2,5 | 1,00 | 2,50 | 0,372 |
| 6. | 70,0 | 2,00 | 140,0 | 0,02 | 1 | 0,024 | 2,0 | 1,00 | 2,00 | 0,595 |

Опитни данни и резултати от опит на късо съединение.

| N | U10 |  |  | Io |  |  | Po |  |  | cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дел. | V/дел. | V | дел. | A/дел. | A | дел. | W/дел. | W | - |
| 1. | дел. | V/дел. | V | дел. | A/дел. | A | дел. | W/дел. | W | - |
| 2. | 90.0 | 0.20 | 18.0 | 0.56 | 1 | 0.56 | 15.0 | 1.00 | 15.00 | 1.0025 |
| 3. | 78.0 | 0.20 | 15.6 | 0.48 | 1 | 0.48 | 15.0 | 0.50 | 7.50 | 1.002 |
| 4. | 66.0 | 0.20 | 13.2 | 0.42 | 1 | 0.42 | 11.0 | 0.50 | 5.50 | 0.992 |
| 5. | 56.0 | 0.20 | 11.2 | 0.35 | 1 | 0.35 | 7.0 | 0.50 | 3.50 | 0.893 |
| 6. | 47.0 | 0.20 | 9.4 | 0.28 | 1 | 0.28 | 5.0 | 0.50 | 2.50 | 0.950 |

Опитни данни  за външна характеристика

| N | P1 |  | I21 |  |  | U21 |  |  |  | I22 |  |  | U22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дел | W/дел. | дел. | A/дел. | A | дел. | V/дел. | V | дел. | A/дел. | A | дел. | V/дел. | V |
| 1 | 34,0 | 2,00 | 0,35 | 1,00 | 0,35 | 74,0 | 0,50 | 37,0 | 0,4 | 1,0 | 0,36 | 123,0 | 1,0 | 123,0 |
| 2 | 42,0 | 2,00 | 0,45 | 1,00 | 0,45 | 74,0 | 0,50 | 37,0 | 0,5 | 1,0 | 0,45 | 122,0 | 1,0 | 122,0 |
| 3 | 50,0 | 2,00 | 0,53 | 1,00 | 0,53 | 73,0 | 0,50 | 36,5 | 0,5 | 1,0 | 0,53 | 122,0 | 1,0 | 122,0 |
| 4 | 52,0 | 2,00 | 0,67 | 1,00 | 0,67 | 72,0 | 0,50 | 36,0 | 0,6 | 1,0 | 0,63 | 121,0 | 1,0 | 121,0 |
| 5 | 72,0 | 2,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 71,0 | 0,50 | 35,5 | 0,8 | 1,0 | 0,80 | 120,0 | 1,0 | 120,0 |
| 6 | 82,0 | 2,00 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 71,0 | 0,50 | 35,5 | 0,9 | 1,0 | 0,93 | 120,0 | 1,0 | 120,0 |

Изчислени стойности

| N | P1 | P2 | К.П.Д. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | W | % |
| 1. | 68,0 | 57,2 | 84,2 |
| 2. | 84,0 | 71,6 | 85,2 |
| 3. | 100,0 | 84,0 | 84,0 |
| 4. | 104,0 | 100,4 | 96,5 |
| 5. | 144,0 | 124,4 | 86,4 |
| 6. | 164,0 | 143,6 | 87,5 |

Празен ход

Късо Съединение

∆U22н=2,5%                                                                                                      ∆U21н=4,2%

7. Изводи

- От направените изследвания на практика виждаме, че КПД на трансформатора с малка мощност може да достигне много голяма стойност -- около 90%.

- Опитно виждаме, че напрежението през вторичната и първичната намотка слабо се изменя с увеличаване на тока през тях.

- Мощността на трансформатора силно зависи от подаденото напрежение

- На празен ход  фактора на мощността спада с повишаване на напрежението, докъто в същото време тока се увеличава. При късо съединение пък и двете величини се уселичават с една и съща скорост.