| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Катедра: Електрически машини |  |  |
| Дисциплина: Електромеханични устройства |  |  |
| Име: | Фак.№: | Група: 40а |
| Специалност: Електроника | Курс: 4 | Сем.: 7 |
| Ръководител: | Оценка: | Дата: 27.11.2011 |

Упражнение № 6

- Програма на работа

- Снемане на работните характеристики на двигателя при различни захранващи напрежения.

- Снемане на регулационните характеристики при празен ход

- Схема на опитната постановка

- Използвани уреди

| № | Наименование | фабр.№ | с-ма | кл. | обхват | ск. дел. | конст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметър | 793497 | МЕ | 0,5 | 2А | 100 | 0,02A/дел. |
| 2 | Амперметър | 1972 | МЕ | 0,5 | 10А | 100 | 0,1A/дел. |
| 3 | Волтметър | 793497 | МЕ | 1,5 | 24 V | 120 | 0,2V/дел. |
| 4 | Волтметър | 77432 | МЕ | 1,5 | 24 V | 120 | 0,2V/дел. |

- Използвани и изпитвани машини

| № | Наименование | Pном. | UН | IMAX | IH | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | V | А | A | min-1 |
| 1 | Генератор на постоянен ток |  | 30 |  | 2 | 3000 |
| 2 | Двигател Безконтактен | 35 | 25 | 5 |  | 2500 |

| P'0 [W] | 0,98 | 1,92 | 2,81 | 3,74 | 4,72 | 5,65 | 6,82 | 8,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n [min-1] | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |

Изчислителни формули:

- Резултати

- Снемат се при Uзахр. = 20 V

| N | Отчитат се |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UГ |  |  | IГ |  |  | UД |  |  | IД |  |  | n |
|  | дел. | V/дел | V | дел. | A/дел | A | дел. | V/дел | V | дел. | A/дел | A | min-1 |
| 1. | 76,0 | 0,20 | 15,2 | 0,0 | 0,02 | 0,00 | 91,0 | 0,20 | 18,2 | 27,0 | 0,05 | 1,4 | 2461 |
| 2. | 50,0 | 0,20 | 10,0 | 26,0 | 0,02 | 0,52 | 74,0 | 0,20 | 14,8 | 37,0 | 0,05 | 1,9 | 1925 |
| 3. | 41,0 | 0,20 | 8,2 | 35,0 | 0,02 | 0,70 | 68,0 | 0,20 | 13,6 | 40,0 | 0,05 | 2,0 | 1720 |
| 4. | 20,0 | 0,20 | 4,0 | 60,0 | 0,02 | 1,20 | 52,0 | 0,20 | 10,4 | 49,0 | 0,05 | 2,5 | 1150 |
| 5. | 12,0 | 0,20 | 2,4 | 70,0 | 0,02 | 1,40 | 46,0 | 0,20 | 9,2 | 53,0 | 0,05 | 2,7 | 930 |

| N | Изчисляват се |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P'0 | UГ IГ | Pел.Г | P2 | P1 |  | M2 |
|  | W | W | W | W | W | % | Nm |
| 1. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 24.30 | 16.0% | 0.015 |
| 2. | 3.50 | 5.20 | 0.70 | 9.40 | 27.01 | 35.0% | 0.047 |
| 3. | 3.25 | 6.08 | 1.50 | 10.83 | 27.72 | 39.0% | 0.064 |
| 4. | 3.00 | 4.80 | 3.74 | 11.54 | 25.50 | 45.0% | 0.098 |
| 5. | 1.90 | 4.20 | 5.10 | 11.20 | 23.85 | 47.0% | 0.117 |

- Снемат се при Uзахр. = 25 V

| N | Отчитат се |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UГ |  |  | IГ |  |  | UД |  |  | IД |  |  | n |
|  | дел. | V/дел | V | дел. | A/дел | A | дел. | V/дел | V | дел. | A/дел | A | min-1 |
| 1. | 23.0 | 1.00 | 23.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 26.0 | 1.00 | 26.0 | 30.0 | 0.05 | 1.5 | 3575 |
| 2. | 15.0 | 1.00 | 15.0 | 37.00 | 0.02 | 0.74 | 21.0 | 1.00 | 21.0 | 44.0 | 0.05 | 2.2 | 2656 |
| 3. | 12.0 | 1.00 | 12.0 | 49.00 | 0.02 | 0.98 | 19.0 | 1.00 | 19.0 | 48.0 | 0.05 | 2.4 | 2343 |
| 4. | 10.0 | 1.00 | 10.0 | 60.00 | 0.02 | 1.20 | 17.0 | 1.00 | 17.0 | 52.0 | 0.05 | 2.6 | 2070 |
| 5. | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 70.00 | 0.02 | 1.40 | 16.0 | 1.00 | 16.0 | 57.0 | 0.05 | 2.9 | 1808 |

| N | Изчисляват се |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P'0 | UГ IГ | Pел.Г | P2 | P1 |  | M2 |
|  | W | W | W | W | W | % | Nm |
| 1. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 39.00 | 15.0% | 0.016 |
| 2. | 5.25 | 11.10 | 1.42 | 17.77 | 46.20 | 38.0% | 0.064 |
| 3. | 5.00 | 11.76 | 2.50 | 19.26 | 45.60 | 42.0% | 0.078 |
| 4. | 4.80 | 12.00 | 3.74 | 20.54 | 44.20 | 46.0% | 0.095 |
| 5. | 4.72 | 11.20 | 5.10 | 21.02 | 45.60 | 46.0% | 0.111 |