Етапи и тенденции в развитието на микроелектрониката.

- Компоненти – всички ел. Апарати се състоят от компоненти.

  - Пасивни – променят съществено формата на ел. Сигнала ( L, R, TR, куплунги,кабели, кутии и др.)

  - Активни – променят и въздействат върху ел. сигнал: изправяне, усилване, аритметични фукнции, логически функции.

    - Дискретни – първата появила се подгрупа –ел. вакуумни лампи – много голям размер, голяма консумация), диоди, транзистори, СВЧ компоненти

    - Интегрални Схеми – това е обекта на МЕСхТ. Възможностите вече почти са изчерпани. В началото е съдърржала до към 10 компонента в една ИС ( 15μm). Днес могат да се поместят и няколко милиона компонента в един чип (0,09μm).

    - Оптоелектронни компоненти – употребата им постепенно се увеличава.

    - Функционални прибори. -  магнитоелектроника, биоелектроника.

- ИС – представлява градивен компонен и изпълнява отпределена форма на преобразуване или съхраняване на информацията. Голямо количество компоненти ( Т, D, R, C).

- ME – обхваща всички проблеми свързани с действието свойствата, проектирането, технологията, производството и до голяма степен приложението на ИС.

  - Основн етапи в развитието на МЕ:

    - 1949 – Бърдън и Брейдън – патентоват транзистори.

    - 1958 – Първа монолитна ИС(биполярна) от  Кълби. Представлявал осцилатор 2 транзистора и 6 резистора, интегрирани в силициева подложка( пластина) с помощта на дифузия на примесите.

      - Планарно епитаксиална технология на Нойе и Хойлер – тя позволява промишленото производство на ИС

    - 1962г. – Хастейн и Хейман от RCA патентоват MOS интегрална схема, тя позволява по-голяма интеграция на биполярната ИС.

    - 1965г. – първият миникомпютър.

    - 1965г. – Гордън Мур, предвижда, че броя на компонентие в ИС ще се удвоява ежегодно. Известно е като закон на Мур.

    - 1981г. – Първия персонален компютър от IBM I8088 ( Intel ) 16Kbit памет.

    - 1993г. – Intel първото CPU Pentium 60MHz. 3,1 M транзистора, 0,8μm ; 273 pin.

    - 1995г. – започва ерата на Гига- чиповете 1GBit RAM чип. За пръв път се намесват неамериканци Hitachi и NEC

- Тенденции в развитието.

- Намаляване на геометричните размери в чипа. Миниатюризация – води до увеличаване на функционалната сложност на ИС.

- Увеличаване на бързодействието на ИС.

- Намаляване на консумираната мощност.

Карта за стратегически план за развитието на на МЕ.

CMOS  се счита, че ще доминита до 2012г.

Намаляването размерите на транзисторите води до:

- Замяна на проводниците в ИС то Аl към Cu, тъй като той може да дифузира през SiO2

- Copper Demascene – Intel смениха метализацията което силно увеличава бързодействието.

- Замяна на монокристала Si в най-горния слой касе се внедряват  Ge атоми – така се повишава бързодействието , токоносителите по-бързо могат да преминат от S към D.

- При дължина на канала около 10 нанометра, то  Si02  слой над G трябва да е 2-3 нанометра. Това може да доведе до промяна в диектричната проницаемост. Затова  Si02   се заменя с Hg02 (хафлиев диоксид)  Si02  - ε  = 3,9 ; Hg02  - ε  = 20; Zr02  - ε  = 23. До момента обаче се използва силиция тъй като се получава много по-лесно отколкото другите 2 оксида.

- Промяна на G от Psi на метал – W(волфрам),M(Молибдан) Ru-Ta