Тема 10 Конструиране на МОС транзистори работещи в активен и пасивен режим.

В съвременните ИС освен транзистори като активни елементи са нужни и пасивни елементи (резистори, кондензатори). Проектирането на обемни резистори в MOS ИС е нецелесъобразно поради две причини:

- Площта на дифузионен презистор с голям номинал (>20кΩ), превишава с порядък площта на активния MOS транзистор.

- Паразитният капацитет R-B (подложка) на дифузионен резистор е голям и това влошава честотните параметри на схемата.

За получаване на голяма СИ в MOS ИС като резистор се ползват товарни транзистори. За целта транзиситорите се свързват като двуполюсник, като необходимия номинал на съпротивлението се постига с подбор на геометрични размери на структурите и чрез подаване на определен потенциал на гейта. За проектирането на кондензаторите в MOS ИС се ползват специфичните капацитети гейт-подложка или сорс(дрейн)-подложка.

По този начин MOS транзисторът представлява типов схемен елемент, който може да изпълнпва функции на активен елемент (ключов транзистор в инвертор, усливателен транзистор) или на пасивен елемент. Това позволява при проектирането на MOS ИС да се ползват само MOS тр., чиито конструктивни параметри и схема на включване зависят от изпълняваната функция.