Тема11: Статичен режим на работа на инвертор с пасивен товар, инвертор с активен товар.

Различават се три основни вида инвертори.

В първият случай (инвертор с пасивен товар) товарният транзистор се включва като двуполюсник - гейт и дрейн се свързват иа късо. Основен нодостатък тук е намалeното бързодействие.

Подобрение на тази схема се явява вторият вид инвертор - инвертор с пасивен товар и два захранващи източника. При него допълнително се подава напрежение на товарния транзистор (работи в триоден режим). Тази схема има повишено бързодействие, но технологично трудно се подава второ напрежение.

Третият вид инвертор е инвертор с активен товар. Той се реализира единствено в CMOS технологията. Въпреки сложната си конструкция тозн инвертор има няколко основни предимства, които определят неговото приложение: силно намалена консумация на мощност от захранването в статичен режим (консумация има само в режим па превключване на инвертора от едно състояние в друго), високо бързодействие.