Тема12:

CMOS инвертор.Проектиране на инвертора.

На фигурите по долу е показана схемата на CMOS инвертор. Транзисторите работят като ключове. Когато входния сигнал е лог ‘0’ nMOS e изключен а рMOS пропуска захранващото напрежение Vdd до изхода. Обратно  - при лог. ‘1’ на входа рMOS е изключен ,а през nMOS в изхода имаме Vss.

Инверторът консумира енергия при превключванията, което се дължи на 2 независими ефекта. Първият е консумираната мощност на късо съединение (KC), което възниква поради моментния ток на KC, който протича от Vdd към Vss,когато транзисторитеса в непълно вкл/изкл. състояние. Това състояние се появява съвсем за кратко по време на преходите на изхода от 0 в 1. вторият ефект е мощността на зареждане/разреждане която зависи от капацитета на изх съединение. При малък товар токът на KC е доминиращ. С увеличаването на броя на елементите, свързани към изхода нараства товарния капацитет. Вследствие на което, доминиращ става токът на зар/разреж. На товарния капацитет.