Тема 13 Базови МОС ( NAND, AND,NOR,OR,XNOR)

В CMOS технолог и-не вентилът (Gate) съдържа 2 последователно свързани nMОS тр. и 2 паралелно свързани pMOS тр. На фигура 1 е показана сх на двувходов лог ел И-НЕ. (NAND)

Логическият елемент И е сума от два елемента - И-НЕ и инвертор. В CMOS елементите с отрицателна логика са по-бързи н по-лесно реализируеми от неотрицателните.

На следв фиг е показана схема на лог клетка или-не (NOR). n-MOS транз са съединени паралелно. Когато на един от вх има 1, nMOS е отп и на изх има  0.

Лог ел. или е сума от 2 елем - или-не и инв. подобно на и-не елем.