Тема 14: Динамични MOS инвертори.

Работят с временно съкращение на сиг. от капац на високоимпедансните връзки. Необхoдимо е подаване на повече от 1 тактимп в времето

--квазистатичен инвертор

при наличие на такт инвертора работи като статичния инвертор. Ако tu е достатъчно голямо, то паразитния капацитет се зарежда до 1 или до Uизх. Недостатък е че Uизх не се появява синхр. с Ф1 а в момента  на постъпване на 1 на входа

--инвертор с ‘отношение’

Т3 пречи за разреждането на С дори когато Т2 е в 1, а Т3 има 0.тук е важно, че Т3 има 2посочна провод. Преходните процеси зависят от топологията на Т3 => е желателно S да е голямо.

--инвертор без отношение

По време на паузата и при 0 навх заряда в/у всички капацитети е 0. при постъп. На такт имп Ф1 Т1 и Т3 се отпуш и тъй като Т2 е зап. то С се зар до лог 1 през Т1.