Тема15.Базови СМОS аналогови клетки.

*ДИОДНО СВЪРЗАН MOS Т-Р

При MOS схемите диодите се създават  като се използва NMOS или  PMOS т-р , при които гейтьт  и  дрейнът  се свързват накъсо. Тази структура може да се приеме като най-простата аналогова клетка. Какво представлява тази структура? Капацитет, диод или съпротивление? Отговорът е: капацитет при напрежение Vk<Vt, диод с необичайно високо съпро-е, когато Vk>Vt, където Vt е праговото напрежение на структурата, а Vk е зах. напрежение. Основно приложение на тази структура е проектирането на голямо съпротивление на много малка площ. Съпротивлението, получено чрез използването на такава електрическа верига, може лесно да достигне стойност до 100кΩ, при това използвайки много малка топологична площ. Същото съпр-е може да се получи като полисилициев слой, но ще заема много по-голяма площ.