Тема16:CMOS източник на опорно  напрежение.

Обикновено се получава чрез използването на делител на напрежение.

Основният проблем е, че се използва голямо съпр-е, за да се поддържа малък ток на късо съединение с цел намаляване на консумираната енергия. Вместо полисилициеви или дифузионни резистори се използва СMOS стр-ри за минимизиране на площта. Т-рите трябва да имат едни н същи размери. Поради понижената подвижност на токонос. в pMOS т-рите, резултантното н-е Uref ≠ Udd/2, а е 1V.

* Токовото огледало е един от най-използваните базови блокове в аналоговата схемотехника. В най-простата конфигурация токовото огледало съдържа два MOS транзистора.

Токът I1, протичащ през nMOS транзистора, наречен Master, се повтаря в MOS транзистора, наречен Slave. Ако размерите на двата транзистора са еднакви, в повечето режими токовете им са еднакви. Трябва да се отбележи, че токът е почти независим от дрей новото напрежение на Slave тр-ра V2. Ако отношението на размерите на канала на Slave W/L е 10 пъти по-голямо от това на Master, токът в дясната верига е 10 пъти по-голям от тока в лявата.

*Диференциалния усил-л сравнява разлиоката м/у 2 аналогови сигнала и усилва тяхната разлика.

Коеф. на у-ване К е голям обикновенно м/у 10 и 1000.