Тема17:СГ ИС (VLIS)

*Стандартни ИС(SP)- стандартни продукти, пред- назначени за разнообразни приложения.Като примери на такива схеми могат да бъдат посоченимикропроцесори,мигроконтролери, памети схеми от логически фамилии ( NAND, NOR, XNOR, мултиплексори, тригери и др.). Те се произвеждат в големи серии и имат ниска цена. Към преимуществата им можем да отбележим високата плътност па интеграция на компонентите в чипа и наличие на пълна документация за потребителя. Недостатъците на този вид схеми се свеждат до необходимост от по-голям брой чипове за реализиране на дадено изделие; възмож- ности за сравнително лесно копиране на елсклронната система. Станд.ИС със специфично приложение (ASSP)-за конкретно пред-назначение на множество потребители (тeletext, в CD-та

- Стандартни продукти SP

- Стандартни ASSP – продукти в специализирано приложение. ( насочени към един клиент и с конкретно предназначение)

*СпециализираниИС(ASIC)-предназначени за един клиент и проектирани за конкретно приложение.Про-извеждат се в малки серии, но клиентите искат кратки срокове за проектиране.

- Поръчкови ИС  custom design

  - Проектиране по ниво компонент

  - Проектиране по метрода на стандартните клетки

    - Стандартни клетки

    - Макро/мега клетки

    - Компилирани клетки

    - IP ядра

- Поръчкови  ИС semicustom

  - Предварително проектиране, микропроцесорни ядра

  - Базови матрични кристали БМК

    - С плътен масив, еднородни клетки

    - Масив еднородни клетки разделени с канали

    - Масив нееднородни клетки

- Програмируеми логически ИС

  - FPGA – приложно програмируеми лог у-ва

  - CPLD – сложни програмируеми лог у-ва

  - IPLD – електрически програмируеми лог  у-ва