Тема19:Специализирани ИС.

ASIC биват :

- Поръчкови ИС(Custom Design) – предназначени за 1 клиент, технологичното производство става с началния момент. Спецификата е в проекта. Могат да се проектират в ниво компонент – Тr върху Tr.

- Предимства – много добри ел. параметри, гол плътност на интеграция.

- Недостатъци – дълъг срок на проекта

- Полупоръчкови (Semi-custom) – Специализирани ИС чиято реализация става с помощта на универсални чипове, полуфабрикати, разположени в ПП силициева пластина.

- базови матрични кристали  - вътре са матрични клетки по периферията на буферни клетки. Клетките вътре са еднородни и разделени с канали по които могат да бъдат прокарани проводните шини.

- Базовия матричен кристал е със съкратено време за производство, но с лоши параметри и неефективно използване на ресурса на схемата(около 50%)

*Програмируеми лог. ИС. От своя страна Custom Design се делят на :

*Проектиране от ниво компонент;

3)	Проектиране по метода на стандартните клетки.  – проектиране на ИС с помощта на данни съдържащи се в библиотеки на системата за проектиране на определена технология. В завизимост от сложността на системата за проектиране може да бъде базирано на по-елементарни стандартни клетки или на по-сложни макро и мега клетки.

То включва : *елементарни стандартни клетки NAND, NOR; *макро  и мега клетки- μР, памети; *компилирани клетки VHDL)