Класификация на интегралните схеми.

- Според степента на интеграция.

| Ниво на интеграция | Брой интегрирани компоненти в чип | Брой логически елементи в чип | Типичен функ. Представител | Типичен брой I/O връзки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИС с малка степен на интеграция SSI | <100 | 1-30 | Елементарни цифр и аналогови схеми | 14pin |
| Средна интеграция MSI | 10^2-10^3 | 30-300 | Функ. A/D схеми | 24pin |
| Голяма интеграция LSI | 10^3 – 10^4 | 300 – 3000 | Едночипови калкулатори, цифров часовник | 48pin |
| Свръх - VLSI | 10^4 – 10^5 | 3k – 80k | CPU | 64 -300 |
| Ултра - ULSI | >10^5 | >80k | Едночипови компютри | >300 |
| Гига - GLSI | >10^9 | >108 | RAM | >10k |

- Според вида на обработваната информация.

  - Цифрови  - еднотипови блокове с универсални функции. Простота при запаметяване на сигнала.

  - Аналогови

  - Смесени – DAC, ADC и др. Все повече се използват и разпространяват.

- Според предназначението си (приложението си)

  - Стандартни схеми – MPU , RAM

  - Специализирани АSIC

- Според вида на подложката

  - Монолитни – полупроводников монокристал, в който се създават компонентите, а върху повърхността му се осъщесвяват други връзки. Подложката играе активна роля, поради протичането на процесите в нея.

    - Si – защото има собствен диелектрик.( силициев оксид) Честота до единици GHz. Много евтин. ( поне един порядък по-евтин от съединенията.)

      - Биполярни – Т, R, C рядко се използват. При аналоговите се използват все още но MOS навблизат бързо.

      - MOS ( CMOS) – висока степен на интеграция. Клетка памет се реализира лесно.

    - Полупроводникови съединения – ( GaAs, InSb,SiGe, GaAlAs)  за СВЧ. Нямат собствен диелектрик и от екологична гледна точка е по-зле.

  - Хибридни – Върху повърхността на керамична подложка се отлагат слойните компоненти- резистори, някои видове кондензатори, проводящите шини и диелектрични слоеве. Докато активните компоненти ( T, D,Кондензатори, оптоприбори) се монтират  чрез повърхностен монтаж. Подложката е керамична  AL2O3 – 97%

Имат ниска степен на интеграция въпреки, че могат да се интегрират всякакви елементи.

  - Основа за MCM ( Multy Chip Module) електронен модул, съдържа 2 или повече чипа на монолитни интегрални схеми, други активни и пасивни елементи и електрическите връзки  между тях, поместени на обща подложка и функциониращи като системен блок.

    - MCM видове:

      - МСМ – О – многослойна структура от проводящи и диелектрични слоеве, отложени чрез тънкослойна технология върху керамична или полупроводникова подложка.

      - МСМ –С – многослойни структури от слоеве нанесени чрез дебелослойна технология върху керамична подложка.

      - МСМ – L – ламинирана многослойна структура нанесена върху ограничен материал подобие на стандартна ПП, но е с много по-малки размери на проводящите шини и на разстоянията между тях.