Биполярни интегрални схеми. Особености. Класификация.

БИПИС -  Първите появили се монолитни ИС. В основата на функцията им стои БТ, като стремежът  при стинтеза на определена дадена ИС е тя да бъде изградена и създадена само с тиристори и то с NPN.  Това е така защото конструкцият а и технологията на на NPN е най-добре усвоена и заемат най малко площ. Освен тях се използват и PNP транзистори, различни видове диоди, различни видове резистори по номинал и кондензатори.

Основни преимущества на БТ спрямо MOS схеми.

- Те имат по-добри усилвателни свойства и са по пригодни за създаване и синтез на анлогови схеми

- По-подходящи за създаване на аналогови стъпала.

- По-нисък коефициент на шума.

- По-добри честотни свойства и бързодействие и се използват в цифровата техника.

Недостатъци, за да се налага МОС схемите.

- по-ниска степен на интеграция ( 2 фундаментални причини); необходимост от ел изолация между компонентите в чипа, тези изолирани канали заемат голям % от топологията на чипа ( 30-40%)

- ниска плътност на интегралната функция. Топологичната площ на БТ при еднаква технология е значително по-голяма от топологичната площ на MOS .

Класификация на БТ:

- Аналогови ИС

- Цифрови ИС – TTL, LS, ALS, FAST, ECL

Методи за изолация на БИП технологията.