Тема5:Активни компоненти.

Най-използваният компонент на биполярните ИС е NPN транзистора. Концентрацията на примеси в емитера трябва да е най-голяма, защото той осигурява електроните при протичането на ток. коефициента на усилване е 50 – 500, транзитната f  е х100MHz. WB е между 0.5 и 0.8 микрона и определя коефициента на усилване.

PNP транзисторите могат да бъдат латерални и вертикал-ни. Коеф.у-не е 1-10,а fтранз е  х10MHz

Вертикален:

WB е между 5 и 10 микрона, което обуславя много голяма база, което пък от своя страна води до малко усилване. Колекторът съвпада с подложката, което означава че може да имаме само един вертикален транзистор или повече транзисотри, но с общ колектор.

BC – E са най-използваните, но Ubr=7-8 волта.

BE – C се ползват за по-високи Ubr = 8-40V.

Стабилитрони:  Имат много по-лоши параметри спрямо диодите (delta Uz расте; TKUz расте)

С 2 обратно свързани стабилитрона се подобрява темп. коеф на стабилзир. н-е