Тема6:Пасивни компоненти в биполярните ИС.

– резистори (дифузионни, епитаксиални, йонно-имплантац-ни, пинч) , кондензатори.

За бобини се ползват такива в мултичипни модули като диск. елем. Резисторите биват обемни и слойни. Слойните са много по-добри, но усложняват технологията.

R=Rs.L/W. Обемните рез. се делят на: Дифузионни, Епи-таксиални, Йонно-имплантационни (скъпи, но точни ), Пинч резистори.

Епитаксиалните имат лоши параметри.

Дифуз. имат сравнително добри пар-ри, реализират се лесно, но заемат голяма площ. Максим. Съпротив. е 50кОма,+-50% ( зависи от фотолитографията ). Поради големият толеранс  на практика се използва отношението между 2 съпр.

Пинч рез. се ползват когато е нужен рез. с по-голямо съпротивление. Те имат много голямо Rs.

Кондензатори е препоръчително да не се ползват.

Биват PN преходни и диелектрични (тънкослойни).
Тънкослойните  са силнозависими от дебелината на диелектрика, качеството му трябва да е много високо. PN преходните ползват спец. капацитет на обратно свързан PN преход. Не са точни. Температурнозависими. TKU расте. C=Co . S