Тема 7:MOS ИС

Основа – MOS транзистори раб. само с осн-вни токонос.

| Недостатъците им са: | Преимуществата им са: |
| --- | --- |
| -По-малко бързодействие | - Малка топологична площ |
| -По-лоши усилв. св-ва | - Управляват се с напрж. |
| -По-лоша технолог. произв | - Подходящи са за циф сх. |
| -По-голяма нестабилност на пар-рите с течение на вреm. | - Голямо вх. съпр.( мегаоми ) |
|  | - Ниско ниво на шум |
|  | - Устойч на претоварван по I |
|  | - Радиационна стабилност |

Приложения:

-Масово в цифровите схеми

Принципи на работа:

Основава се на ефекта на изменение на ел провод. в приповърхностния слой между S и D под действието на ел. поле, приложено на упр. електрод , перпендикулярно на повърхността на транзистора

При увеличаване на Ug се достига прагово напрежение Ut при което се формира инверсна проводимост в канала под гейта. Оформя се плътен слой между сорса и дрейна който ги свързва и протича ток в изходната верига. При увеличаване на Ug над Ut се увеличава дълбочината на канала, което води до увеличаване на дрейновия ток. МOS транзисторите се наричат още FET тр. (Field Effect Transistor). МOS транзис. могат да са NMOS и PMOS в зависимост на освновите им токонос. При NMOS са електрони, а при PMOS са дупки. Дупките са около 3 пъти по-бавни от електроните. PMOS се управляват с  напрежение.