Тема8: MOS като типов схемен елемент. Топология на MOS.

МOS транзистор са основните съставни елeменти на съвременните свръхголеми ИС. Принципът на работата им е основан на ефекта на изменение на електропроводимостта на повърхностния слой на пп между сорса и дрейна под действието на поле, приложено на управляващия електрод (гейта). Гейта е отделен от полупроводника с тъник слой силициев диоксид. За разлика от биполярните транзистори механизмът на д-вие на MOS транзистора е основан само на преместването на един вид токоносители – основните. Според вида на токоносителите, формиращи ток в транзистора, те се разделят на P и N канални.

Участъкът от полупроводника между сорса и дрейна с изменяща се електропроводимост се нарича канал. В MOS транзисторите с индуциран канал при нулево напрежение на гейта липсва канал между сорса и дрейна и в изходната верига не протича ток. С увеличаване модула на гейтовото н-е Ugs на повърхността на пп ще се индуцира инверсен на подложката слой, чиято ел.пров съвпада с елепровод. на сорса и дрейна. В резултат на това областите на сорса и дрейна се оказват съединени с тънък проводящ канал и във външната верига протича ток. Напрежението на гейта при което възниква канала се нарича прагово напрежение Ut.