Тема9:Принцип

на действие на MOS тр.Х-ки.

MOS транзисторите са основен съставен елемент на съвременните свръхголеми ИС. Принципът им на работа е основан на ефекта на изменение на ел. проводимостта на повърхностния слой на пп м/у S и D под дей-то на поле, приложено нa гейта. Упр. електрод е отделен от пп с тънък слой SiO2. За разлика от биполярните механизмът им на действие е основан на принципа на преместване на 1 вид токоносители – основните.

1)Конструк. им парам. са:

- -дължина на канала L - влияе в/у Id и ft.

- -ширина на канала W - влияе в/у Id и S.

- -дебелина на подгеитовия диелектр. ho - влияе в/у Ut.

- -дълб. на проник. на S и D - hw.

- -дължина на гейта lg - = 1.

- -ширина на гейта - wg.

- -ширина на метализационните шини.

- -дебелина на дебелия SiO2

- -дебелина на мет. слоеве.

- -(а,в)s=(a,b)d – р-ри на s и d

2)Елект. им  х-ки и парам.:

- -Id=f(Uds) – изходна

- -Id=f(Ugs) – предавателна

- -прагово напрежение Ut

- -стръмност S

- -времеконстанта на канала τ